Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________ 2013 г.

"___" ____________________2013 г.

Локальная смета

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

в подвале жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Железнодорожная д.17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: сентябрь 2012 г.

Сметная стоимость: 424890.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 446.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 68862.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.54, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 74*0,85% = 1113.95 руб. С.П. 50*0,8% = 707.27 руб.) | 100 м трубопровода | 0.4 | 600,95 546.24 | 8.13 2.20 | 1824.75 | 1761.08 | 18.02 7.09 | 34.66 0.10 | 13.86 0.04 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.088 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 65-01-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.42, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 74*0,85% = 10440.37 руб. С.П. 50*0,8% = 6628.81 руб.) | 100 м трубопровода | 1.7 | 1314,32 1203.75 | 18.64 5.71 | 17048.42 | 16493.78 | 171.75 78.24 | 76.38 0.26 | 129.85 0.44 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.731 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.73, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.29, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 23313.15 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 13321.80 руб.) | 100 м трубопровода | 0.85 | 7487,44 2934.35 | 2075.53 537.98 | 36798.85 | 20103.23 | 11873.07 3685.70 | 141.52 13.46 | 120.29 11.44 |
|  | 301-1085 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 42 | (33.75) |  | (1417.50) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник пер. РР 63*26*63 мм | шт. | 18 | (107.3) |  | (1931.40) |  |  |  |  |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 8.279 | (-572.64) |  | (-4740.89) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба PN 25 d 63*7,0 мм | м | 82.79 | (446.9) |  | (36998.85) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.73, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 27161.75 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 15521.00 руб.) | 100 м трубопровода | 0.85 | 9469,60 3367.28 | 2611.24 678.27 | 44742.88 | 23069.24 | 14937.60 4646.83 | 162.40 16.97 | 138.04 14.42 |
|  | 301-1086 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 42 | (39.88) |  | (1674.96) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | тройник пер РР диам 75*25*75 мм | шт | 18 | (209.09) |  | (3763.62) |  |  |  |  |
|  | 507-0593 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 8.279 | (-796.9) |  | (-6597.54) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба PN 25 d 75*8,5мм | м | 82.79 | (643.18) |  | (53248.87) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.25, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.79, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 3737.07 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2135.47 руб.) | 100 м трубопровода | 0.2 | 8237,64 2362.80 | 76.92 2.80 | 9428.62 | 3808.83 | 65.38 4.51 | 111.00 0.07 | 22.20 0.01 |
|  | Прайс-лист | Тройник перех. нар р. 20*1/2"*20 | шт. | 18 | (106) |  | (1908.00) |  |  |  |  |
|  | 302-1820 | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 18 | (759.89) |  | (13678.02) |  |  |  |  |
|  | 302-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 36 | (93.97) |  | (3382.92) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Соединитель с вн.р 20*3/4" | шт | 18 | (72) |  | (1296.00) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.23, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.8, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 3367.17 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1924.10 руб.) | 100 м трубопровода | 0.2 | 9810,62 2128.65 | 77.76 2.80 | 10797.20 | 3431.38 | 65.78 4.51 | 100.00 0.07 | 20.00 0.01 |
|  | Прайс лист | Тройник перех 26*1/2" *26 нар р. | шт. | 18 | (168) |  | (3024.00) |  |  |  |  |
|  | 302-1821 | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 18 | (789.64) |  | (14213.52) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Соединитель с вн.р. 26*1" | шт | 36 | (124) |  | (4464.00) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 78*0,85% = 128.39 руб. С.П. 50*0,8% = 77.81 руб.) | 100 т мусора | 0.00819 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 194.53 | 194.53 | 0 0 | 214.32 0.46 | 1.76 0.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 120835 | 68862 | 27132 8427 |  | 446 26 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 120835 | 68862 | 27132 8427 |  | 446 26 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 68862 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 27132 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 8427 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 24842 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 129663 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 250498 | 68862 | 27132 8427 |  | 446 26 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 69262 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 319760 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 40316 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 360076 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 64813.68 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 424890 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 424890 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 424890 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/