Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Замена выпусков системы  канализации до колодцев

по адресу: г.Отрадное, ул.Мира, д.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 458485.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 493.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 72414.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 66-02-002 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 74*0,85% = 8951.22 руб. С.П. 50*0,8% = 5683.32 руб.) | 100 м | 0.9 | 1929,95 1929.95 | 0 0 | 14208.29 | 14208.29 | 0 0 | 130.49 0 | 117.44 0 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 1.359 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 16-01-004-03 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.52, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 9.35, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 12880.44 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 7360.25 руб.) | 100 м трубопровода | 0.9 | 13135,96 1767.70 | 344.06 17.59 | 107182.09 | 13013.81 | 1399.64 129.50 | 88.29 0.44 | 79.46 0.40 |
|  | 103-0917 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | м | 90 | (-1001.62) |  | (-90145.80) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба полипропилен для накружней канализации "ПОЛИТЭК 2000" | м | 90 | (826.58) |  | (74392.20) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.44, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.37, ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 8396.21 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 5173.42 руб.) | 10 м3 основания | 5.4 | 998,14 181.58 | 47.66 10.42 | 23155.89 | 8020.75 | 1142.70 460.27 | 10.20 0.35 | 55.08 1.89 |
| 4 | ТЕР 23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 4.82, ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 24277.59 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 14958.92 руб.) | 1 врезка | 9 | 389,64 333.10 | 0 0 | 26975.53 | 24522.82 | 0 0 | 16.84 3.01 | 151.56 27.09 |
| 5 | ТЕР 01-03-058-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 9.87, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 13924.59 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 7076.43 руб.) | 1 км траншей | 0.09 | 114277,93 8126.66 | 106151.27 22880.11 | 100277.02 | 5982.85 | 94294.17 16844.34 | 481.38 572.45 | 43.32 51.52 |
| 6 | ТЕРр 52-15-001 | Герметизация вводов в подвальное помещение Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 5.86, ( Н.Р. 93*0,85% = 621.11 руб. С.П. 75*0,8% = 471.73 руб.) | 100 шт. | 0.09 | 2486,85 1067.94 | 1.20 0 | 1534.36 | 786.22 | 0.44 0 | 64.45 0.44 | 5.80 0.04 |
| 7 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 7.02, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 32.87 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 16.71 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.144 | 163,06 0 | 163.06 45.75 | 164.83 | 0 | 164.83 53.89 | 0 1.10 | 0 0.16 |
| 8 | ТЕР 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 1643.46 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 835.20 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.144 | 2287,25 2287.25 | 0 0 | 2694.20 | 2694.20 | 0 0 | 123.00 1.49 | 17.71 0.21 |
| 9 | ТЕРр 57-02-004 | Разборка покрытий полов цементных Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.64, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85% = 1961.17 руб. С.П. 68*0,8% = 1557.40 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.16 | 3855,18 1798.10 | 2057.08 405.51 | 3551.39 | 2353.35 | 1198.04 530.73 | 111.20 21.00 | 17.79 3.36 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 1.056 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 11-01-014-01 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 7.52, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.65, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 1247.54 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 676.86 руб.) | 100 м2 пола | 0.16 | 5528,74 635.57 | 457.39 378.47 | 6811.55 | 831.83 | 550.33 495.34 | 30.30 11.02 | 4.85 1.76 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 286555 | 72414 | 98750 18514 |  | 493 86 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 286555 | 72414 | 98750 18514 |  | 493 86 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 72414 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 98750 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 18514 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 115391 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | -15754 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 270801 | 72414 | 98750 18514 |  | 493 86 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 73936 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 344737 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 43810 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 388547 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 69938.46 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 458485 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 458485 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 458485 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/