Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

в подвале жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Невская д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: сентябрь 2012 г.

Сметная стоимость: 116145.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 176.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 26398.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.54, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 74*0,85% = 863.31 руб. С.П. 50*0,8% = 548.14 руб.) | 100 м трубопровода | 0.31 | 600,95 546.24 | 8.13 2.20 | 1414.18 | 1364.84 | 13.96 5.50 | 34.66 0.10 | 10.74 0.03 |
| 2 | ТЕРр 65-01-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.42, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 74*0,85% = 3070.70 руб. С.П. 50*0,8% = 1949.65 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 1314,32 1203.75 | 18.64 5.71 | 5014.23 | 4851.11 | 50.51 23.01 | 76.38 0.26 | 38.19 0.13 |
| 3 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 78*0,85% = 171.03 руб. С.П. 50*0,8% = 103.65 руб.) | 100 т мусора | 0.01091 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 259.13 | 259.13 | 0 0 | 214.32 0.46 | 2.34 0.01 |
| 4 | ТЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.73, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.29, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 13713.62 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 7836.35 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 7487,44 2934.35 | 2075.53 537.98 | 21646.38 | 11825.43 | 6984.16 2168.06 | 141.52 13.46 | 70.76 6.73 |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 40 | (23.87) |  | (954.80) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник переходной 63*25*63 мм Pilsa | шт. | 10 | (86.8) |  | (868.00) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 65-09-012 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 3.95, к материалам: 4.77, ( Н.Р. 103*0,85% = 6015.83 руб. С.П. 60*0,8% = 3281.36 руб.) | 100 м трубопровода | 0.3 | 8645,24 2827.20 | 91.00 0 | 15139.40 | 6836.17 | 107.84 0 | 155.00 0.67 | 46.50 0.20 |
|  | прайс-лист | Соединитель прямой 26 мм | шт. | 20 | (137.44) |  | (2748.80) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник 25*15*25 мм | шт | 10 | (187.58) |  | (1875.80) |  |  |  |  |
|  | 302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 10 | (164.39) |  | (1643.90) |  |  |  |  |
|  | 302-1485 | Кран шаровой В-В размером 1" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 11 | (367.21) |  | (4039.31) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.31, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.43, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1242.33 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 709.90 руб.) | 1 врезка | 1 | 614,01 156.48 | 15.75 0.80 | 3317.70 | 1261.23 | 99.38 6.45 | 7.46 0.02 | 7.46 0.02 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 46791 | 26398 | 7256 2203 |  | 176 7 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 46791 | 26398 | 7256 2203 |  | 176 7 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 26398 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 7256 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 2203 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 13137 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 12131 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 58922 | 26398 | 7256 2203 |  | 176 7 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 25077 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 83999 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14429 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 98428 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 17717.04 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 116145 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 116145 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 116145 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/