Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Капитальный ремонрт системы холодного водоснабжения

в подвале жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Железнодорожная, д.17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: сентябрь 2012 г.

Сметная стоимость: 251341.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 263.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 42004.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.77, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 14593.84 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 8339.34 руб.) | 100 м трубопровода | 0.45 | 9469,60 3367.28 | 2611.24 678.27 | 23916.24 | 12394.96 | 7955.14 2496.71 | 162.40 16.97 | 73.08 7.64 |
|  | 301-1086 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 22 | (39.88) |  | (877.36) |  |  |  |  |
|  | 507-0774 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 75х63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 шт | 0.9 | (183.41) |  | (165.07) |  |  |  |  |
|  | 507-0879 | Соединительная арматура трубопроводов тройник прямой диаметром: 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 шт | 0.9 | (543.01) |  | (488.71) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм к стоим. экспл. машин: 1,15 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.29, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 10996.26 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 6283.58 руб.) | 100 м трубопровода | 0.4 | 7321,39 2934.35 | 1909.49 494.95 | 17033.89 | 9601.19 | 5163.26 1619.48 | 141.52 13.46 | 56.61 5.38 |
|  | 301-1085 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 20 | (33.75) |  | (675.00) |  |  |  |  |
|  | 507-0878 | Соединительная арматура трубопроводов тройник прямой диаметром: 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 шт | 0.9 | (373.73) |  | (336.36) |  |  |  |  |
|  | 507-0773 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 шт | 1.8 | (129.06) |  | (232.31) |  |  |  |  |
|  | 507-0772 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 шт | 1.8 | (69.12) |  | (124.42) |  |  |  |  |
|  | 507-0771 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 шт | 1.8 | (35.01) |  | (63.02) |  |  |  |  |
|  | 507-0770 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 шт | 1.8 | (32.3) |  | (58.14) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.25, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.77, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 5279.54 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 3016.88 руб.) | 100 м трубопровода | 0.3 | 7972,24 2192.51 | 77.76 2.80 | 13639.08 | 5380.42 | 99.14 6.87 | 103.00 0.07 | 30.90 0.02 |
|  | 302-1383 | Соединительные детали "Vestol" размером 1" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 36 | (306.98) |  | (11051.28) |  |  |  |  |
|  | 302-1820 | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 18 | (759.89) |  | (13678.02) |  |  |  |  |
|  | 302-1821 | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 18 | (789.64) |  | (14213.52) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 65-01-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.43, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.55, ( Н.Р. 74*0,85% = 5297.90 руб. С.П. 50*0,8% = 3363.75 руб.) | 100 м трубопровода | 0.85 | 1314,32 1203.75 | 18.64 5.71 | 8654.96 | 8369.67 | 86.03 39.70 | 76.38 0.26 | 64.92 0.22 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.3655 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.56, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.55, ( Н.Р. 74*0,85% = 565.27 руб. С.П. 50*0,8% = 358.90 руб.) | 100 м трубопровода | 0.2 | 600,95 546.24 | 8.13 2.20 | 926.45 | 893.65 | 9.04 3.60 | 34.66 0.10 | 6.93 0.02 |
| 6 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 78*0,85% = 47.73 руб. С.П. 50*0,8% = 28.93 руб.) | 100 т мусора | 0.003 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 72.32 | 72.32 | 0 0 | 214.32 0.46 | 0.64 0.00 |
| 7 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс) трубками к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.1, к материалам: 2.22, ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 4021.87 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 2540.13 руб.) | 10 м трубопровода | 8.5 | 1992,00 76.11 | 38.54 0 | 42060.83 | 5291.93 | 1343.12 0 | 3.52 0 | 29.92 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 106304 | 42004 | 14656 4166 |  | 263 13 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 106304 | 42004 | 14656 4166 |  | 263 13 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 42004 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 14656 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 4166 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 49644 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 41963 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 148267 | 42004 | 14656 4166 |  | 263 13 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 40802 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 189069 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 23932 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 213001 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 38340.18 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 251341 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 251341 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 251341 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/