Согласовано:                                                                                                        Утверждаю:

_______________________________

______________________

"___" __________________2013 г.                                                                                "___" __________________2013 г.

Локальная смета

Устройство отмосток

по адресу: г.Отрадное, ул. Дружбы д.30,34,

ул.Комсомольская  д. 4,6,10,12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: август  2012 г. ТЕР. ТЕРр, ЛО ( Редакция 2011 г)

Сметная стоимость: 411070.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 503.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 71298.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 3491.72 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 1774.48 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.27 | 2287,25 2287.25 | 0 0 | 4977.51 | 4977.51 | 0 0 | 123.00 1.49 | 33.21 0.40 |
| 2 | ТЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 3.71, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.37, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 12743.43 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 6913.99 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 20 | 191,19 64.19 | 42.80 8.94 | 19198.27 | 10347.43 | 3175.76 1441.13 | 3.41 0.30 | 68.20 6.00 |
| 3 | ТЕР 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 3.61, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.91, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 15404.34 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 8357.67 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 20 | 523,00 72.02 | 78.99 16.38 | 38962.52 | 11609.62 | 5703.08 2640.46 | 3.73 0.55 | 74.60 11.00 |
| 4 | ТЕР 31-01-061-01 | Армирование цементобетонных покрытий сетками к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.37, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.8, ( Н.Р. 115*0,85*0,9% = 259.56 руб. С.П. 85*0,8*0,85% = 171.07 руб.) | 1 т | 0.3228 | 6682,99 80.60 | 128.47 17.98 | 8373.55 | 209.70 | 222.69 46.78 | 3.98 0.45 | 1.28 0.15 |
| 5 | ТЕР 11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.07, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 7.65, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 18550.42 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 10064.59 руб.) | 100 м2 покрытия | 2.7 | 2353,70 700.21 | 331.26 88.34 | 46188.85 | 15237.97 | 3640.22 1922.46 | 40.43 2.84 | 109.16 7.67 |
| 6 | ТЕР 11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 к прямым затратам: 14 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.68, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 7.67, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 8938.22 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 4849.46 руб.) | 100 м2 покрытия | 2.7 | 3520,29 288.51 | 164.24 91.44 | 71879.58 | 6278.55 | 2075.34 1989.92 | 16.66 2.66 | 44.98 7.18 |
| 7 | ТЕР 06-01-089-01 прим | Монтаж и демонтаж опалубки стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 7.42, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.53, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 13211.29 руб. С.П. 77*0,8*0,85% = 7467.25 руб.) | 10 м2 конструкций | 4.5 | 683,59 236.76 | 392.54 107.52 | 22556.60 | 8587.29 | 13106.91 3899.75 | 13.92 2.69 | 62.64 12.11 |
| 8 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 78*0,85% = 3605.55 руб. С.П. 50*0,8% = 2185.18 руб.) | 100 т мусора | 0.2 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 4750.40 | 4750.40 | 0 0 | 214.32 0.46 | 42.86 0.09 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 216887 | 61998 | 27924 11940 |  | 437 45 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 230375 | 71298 | 32113 13731 |  | 503 52 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 71298 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 32113 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 13731 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 126965 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 230375 | 71298 | 32113 13731 |  | 503 52 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 76205 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 306580 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 41784 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 348364 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 62705.52 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 411070 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 411070 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 411070 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/