Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Капитальный ремонт кровли

по адресу: г.Отрадное, ул.Железнодорожная д.13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 734244.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 491.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 68081.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 58-07-006 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.12, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 5.6, ( Н.Р. 83*0,85% = 38168.02 руб. С.П. 65*0,8% = 27954.04 руб.) | 100 м2 покрытия | 6.92 | 12265,11 943.76 | 59.38 5.93 | 491128.00 | 53422.10 | 1282.04 335.67 | 54.87 0.27 | 379.70 1.87 |
| 2 | ТЕРр 58-19-003 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.32, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.17, ( Н.Р. 83*0,85% = 7215.80 руб. С.П. 65*0,8% = 5284.81 руб.) | 100 м покрытия | 0.79 | 5426,62 1567.20 | 22.42 5.50 | 19813.07 | 10127.56 | 76.51 35.54 | 101.24 0.25 | 79.98 0.20 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.46926 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 58-20-003 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.33, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.32, ( Н.Р. 83*0,85% = 1986.10 руб. С.П. 65*0,8% = 1454.61 руб.) | 100 м | 0.3 | 5349,67 1135.94 | 15.90 3.96 | 6989.29 | 2787.60 | 20.65 9.72 | 70.25 0.18 | 21.07 0.05 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.1476 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.45, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 5.67, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 1668.76 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 798.10 руб.) | 100 м примыканий | 0.3 | 11293,92 710.77 | 142.30 28.38 | 19779.47 | 1744.23 | 275.35 69.64 | 35.50 0.71 | 10.65 0.21 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 537710 | 68081 | 1655 451 |  | 491 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 537710 | 68081 | 1655 451 |  | 491 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 68081 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1655 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 451 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 467974 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 537710 | 68081 | 1655 451 |  | 491 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 49039 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 586749 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 35492 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 622241 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 112003.38 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 734244 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 734244 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 734244 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/