Согласовано:                                  Утверждаю:

_________________                                                                                         ____________________________

"___" ___________________2013 г.                                                                              "___" ____________________ 2013 г.

Локальная смета

Капитальный ремонт кровли

по адресу: г.Отрадное, ул.Зарубина д.15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 715099.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 461.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 65855.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 58-07-006 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.12, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 5.6, ( Н.Р. 83*0,85% = 28350.24 руб. С.П. 65*0,8% = 20763.55 руб.) | 100 м2 покрытия | 5.14 | 12265,11 943.76 | 59.38 5.93 | 364797.39 | 39680.58 | 952.27 249.33 | 54.87 0.27 | 282.03 1.39 |
| 2 | ТЕР 16-07-002-01 | Установка воронок водосточных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.32, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 1.98, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1514.85 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 865.63 руб.) | 1 воронка | 3 | 392,86 62.58 | 19.43 0.41 | 3750.55 | 1535.71 | 368.39 10.06 | 2.94 0.01 | 8.82 0.03 |
| 3 | ТЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.45, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 5.67, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 8121.32 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 3884.11 руб.) | 100 м примыканий | 1.46 | 11293,92 710.77 | 142.30 28.38 | 96260.06 | 8488.58 | 1340.04 338.94 | 35.50 0.71 | 51.83 1.04 |
| 4 | ТЕР 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.93, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 10.41, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 3040.38 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 1454.09 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.7 | 1610,37 512.43 | 327.32 64.72 | 9679.26 | 2934.17 | 1129.58 370.59 | 27.22 1.94 | 19.05 1.36 |
| 5 | ТЕРр 58-20-003 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.33, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.32, ( Н.Р. 83*0,85% = 6620.31 руб. С.П. 65*0,8% = 4848.68 руб.) | 100 м | 1 | 5349,67 1135.94 | 15.90 3.96 | 23297.64 | 9291.99 | 68.85 32.39 | 70.25 0.18 | 70.25 0.18 |
| 6 | ТЕРр 60-10-003 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.45, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.64, ( Н.Р. 78*0,85% = 1064.99 руб. С.П. 63*0,8% = 806.81 руб.) | 100 труб | 0.06 | 4414,02 3245.00 | 209.97 42.72 | 2113.54 | 1592.65 | 81.26 20.97 | 200.68 1.67 | 12.04 0.10 |
|  | 404-0280 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 250 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | тыс.шт | 1.5 | (12151.57) |  | (18227.35) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 56-13-006 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 7.9, ( Н.Р. 82*0,85% = 1631.64 руб. С.П. 62*0,8% = 1165.46 руб.) | 10 коробок | 0.1 | 4668,21 2849.54 | 22.79 0 | 3758.85 | 2330.92 | 9.18 0 | 167.62 3.97 | 16.76 0.40 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 503657 | 65855 | 3950 1022 |  | 461 4 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 503657 | 65855 | 3950 1022 |  | 461 4 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 65855 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 3950 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1022 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 433853 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 18227 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 521884 | 65855 | 3950 1022 |  | 461 4 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 50344 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 572228 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 33788 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 606016 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 109082.88 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 715099 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 715099 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 715099 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/