Согласовано:                                                                                                                                             Утверждаю: Глава администрации МО "Город Отрадное"

____________________                                                                                                                                         ________________________Ларионов Е.В.

"___" ____________________2013 г.                                                                                                                     "___" ____________________2013 г.

Локальная смета

Полная замена покрытия из рулонных  битумородных  материалов (рубероид)

на  кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий

по адресу: г.Отрадное,ул.Вокзальная д.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: август 2012 г. ТЕР, ТЕРр, ЛО, редакция 2011 г.

Сметная стоимость: 2732700.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2229.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 306903.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 58-07-006 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 3.11, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.73, ( Н.Р. 83*0,85% = 137166.36 руб. С.П. 65*0,8% = 101100.65 руб.) | 100 м2 покрытия | 25.4 | 12265,11 943.76 | 59.38 5.93 | 1550936.58 | 193210.32 | 4690.66 1214.01 | 54.87 0.27 | 1393.70 6.86 |
| 2 | ТЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.42, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.71, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 22587.10 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 10875.27 руб.) | 100 м примыканий | 4.13 | 11293,92 710.77 | 142.30 28.38 | 230531.55 | 23659.97 | 3773.03 944.71 | 35.50 0.71 | 146.62 2.93 |
| 3 | ТЕРр 58-20-008 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.23, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.18, ( Н.Р. 83*0,85% = 5383.86 руб. С.П. 65*0,8% = 3968.26 руб.) | 100 м | 0.63 | 2714,23 1501.55 | 7.30 1.32 | 10058.88 | 7624.57 | 19.45 6.70 | 92.86 0.06 | 58.50 0.04 |
| 4 | ТЕРр 60-07-007 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.65, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 7.65, ( Н.Р. 78*0,85% = 33507.89 руб. С.П. 63*0,8% = 25472.06 руб.) | 100 м труб | 0.63 | 12544,28 9850.93 | 296.49 102.16 | 62628.08 | 50021.05 | 1055.36 518.75 | 609.21 4.43 | 383.80 2.79 |
|  | 115-2835 | Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 8.2012 Ленинградская область 1-я зона) | т | 3.86 | (10399.9) |  | (40143.61) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 60-07-008 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.65, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 7.64, ( Н.Р. 78*0,85% = 18440.05 руб. С.П. 63*0,8% = 14017.77 руб.) | 100 м труб | 0.63 | 6835,24 5439.10 | 111.24 38.28 | 34199.10 | 27618.66 | 395.96 194.38 | 336.37 1.66 | 211.91 1.05 |
| 6 | ТЕРр 65-06-023 | Смена водосточных воронок Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.18, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.13, ( Н.Р. 103*0,85% = 4180.93 руб. С.П. 60*0,8% = 2292.23 руб.) | 100 приборов | 0.07 | 32437,62 8452.08 | 88.91 12.09 | 8357.67 | 4768.66 | 26.02 6.82 | 491.40 0.55 | 34.40 0.04 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1896711.86 | 306903.23 | 9960.48 2885.37 |  | 2228.93 13.71 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1896712 | 306903 | 9960 2885 |  | 2229 14 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 306903 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 9960 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 2885 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1579848 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 40144 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1936856 | 306903 | 9960 2885 |  | 2229 14 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 221266 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2158122 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 157725 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 2315847 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 416852.64 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 2732700 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 2732700.00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 2732700.00 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/