Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Замена инженерных  систем:  холодного водоснабжения

в подвале жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Вокзальная д.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2013 г

Сметная стоимость: 697032.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1081.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 172364.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-01-002 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.56, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.56, ( Н.Р. 74*0,85% = 26744.12 руб. С.П. 50*0,8% = 17007.39 руб.) | 100 м трубопровода | 5.51 | 1033,84 939.61 | 13.93 3.74 | 43909.34 | 42349.91 | 426.75 168.57 | 59.62 0.17 | 328.51 0.94 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.29, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 83438.59 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 48093.08 руб.) | 100 м трубопровода | 3 | 7487,44 2934.35 | 2075.53 537.98 | 131121.47 | 72008.95 | 42091.75 13202.03 | 141.52 13.46 | 424.56 40.38 |
|  | 302-1826 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 1 | (2044.04) |  | (2044.04) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 150 | (23.97) |  | (3595.50) |  |  |  |  |
|  | 103-1055 | Тройник "Фузиотерм" диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 70 | (288.62) |  | (20203.40) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.71, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.89, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 38652.25 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 22278.72 руб.) | 100 м трубопровода | 1.71 | 4057,45 2633.32 | 742.64 188.66 | 48723.34 | 36834.35 | 8521.13 2638.94 | 121.80 4.72 | 208.28 8.07 |
|  | 302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 61 | (201) |  | (12261.00) |  |  |  |  |
|  | 103-1052 | Тройник "Фузиотерм" диаметром 32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 47 | (59.37) |  | (2790.39) |  |  |  |  |
|  | 302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 70 | (155.01) |  | (10850.70) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 86 | (23.97) |  | (2061.42) |  |  |  |  |
|  | 302-1402 | Переходник "Фузиотерм", размер 32x25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 35 | (30.14) |  | (1054.90) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.68, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 22831.04 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 13159.56 руб.) | 100 м трубопровода | 0.8 | 5023,05 3235.21 | 1266.22 327.75 | 29137.26 | 21171.21 | 6847.72 2144.80 | 149.64 8.20 | 119.71 6.56 |
|  | 302-1485 | Кран шаровой В-В размером 1" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 28 | (368.87) |  | (10328.36) |  |  |  |  |
|  | 103-1051 | Тройник "Фузиотерм" диаметром 25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 11 | (38.08) |  | (418.88) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 252891 | 172364 | 57887 18154 |  | 1081 56 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 252891 | 172364 | 57887 18154 |  | 1081 56 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 172364 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 57887 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 18154 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 22640 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 65609 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 318500 | 172364 | 57887 18154 |  | 1081 56 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 171666 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 490166 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 100539 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 590705 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 106326.90 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 697032 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 697032 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 697032 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/