Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Замена внутридомовых инженерных систем: горячего водоснабжения

в подвале жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Щурова д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 288752.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 338.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 54684.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.56, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.55, ( Н.Р. 74*0,85% = 3250.28 руб. С.П. 50*0,8% = 2063.67 руб.) | 100 м трубопровода | 1 | 600,95 546.24 | 8.13 2.20 | 4632.22 | 4468.24 | 45.20 18.00 | 34.66 0.10 | 34.66 0.10 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 65-01-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.43, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.55, ( Н.Р. 74*0,85% = 3583.88 руб. С.П. 50*0,8% = 2275.48 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 1314,32 1203.75 | 18.64 5.71 | 5091.16 | 4923.34 | 50.61 23.35 | 76.38 0.26 | 38.19 0.13 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.215 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.29, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 16005.46 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 9145.98 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 7487,44 2934.35 | 2075.53 537.98 | 21853.57 | 12001.49 | 7015.29 2200.34 | 141.52 13.46 | 70.76 6.73 |
|  | 301-1085 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 42 | (33.89) |  | (1423.38) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник пер. РР 63*26*63 мм | шт. | 8 | (107.3) |  | (858.40) |  |  |  |  |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 5 | (-572.64) |  | (-2863.20) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба PN 25 d 63*7,0 мм | м | 50 | (446.9) |  | (22345.00) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.25, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.8, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 9824.77 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 5614.15 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 9810,62 2128.65 | 77.76 2.80 | 27121.52 | 8706.18 | 165.24 11.45 | 100.00 0.07 | 50.00 0.04 |
|  | Прайс лист | Тройник перех 26*1/2" *26 нар р. | шт. | 32 | (168) |  | (5376.00) |  |  |  |  |
|  | 302-1821 | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 20 | (789.64) |  | (15792.80) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Соединитель с вн.р. 26*1" | шт | 36 | (124) |  | (4464.00) |  |  |  |  |
|  | 302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 18 | (165.13) |  | (2972.34) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 78*0,85% = 149.85 руб. С.П. 50*0,8% = 90.82 руб.) | 100 т мусора | 0.00819 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 197.43 | 197.43 | 0 0 | 214.32 0.46 | 1.76 0.00 |
| 6 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.69, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.4, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 17271.07 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 9869.18 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 5510,43 3511.09 | 933.62 235.81 | 18762.18 | 14360.36 | 3122.96 964.46 | 162.40 5.90 | 81.20 2.95 |
|  | прайс-лист | тройник 40*25*40 | шт. | 8 | (25.55) |  | (204.40) |  |  |  |  |
|  | 507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -5 | (244.7) |  | (-1223.50) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба PPR,PN 25 диам.40 мм | м | 50 | (150.72) |  | (7536.00) |  |  |  |  |
|  | 301-1085 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 25 | (33.89) |  | (847.25) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.3, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.04, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2494.25 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1425.29 руб.) | 1 врезка | 2 | 454,28 134.87 | 9.54 0.41 | 4830.34 | 2206.47 | 120.20 6.71 | 6.43 0.01 | 12.86 0.02 |
|  | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | -2 | (961.91) |  | (-1923.82) |  |  |  |  |
|  | 302-1826 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 2 | (2044.04) |  | (4088.08) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 18-07-001-03 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 3.35, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 121.69 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 69.54 руб.) | 1 компл. | 2 | 230,23 6.60 | 0 0 | 1606.30 | 107.98 | 0 0 | 0.31 0.76 | 0.62 1.52 |
| 9 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 3.72, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 117.26 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 67.01 руб.) | 1 компл. | 2 | 305,52 6.36 | 0 0 | 2329.80 | 104.05 | 0 0 | 0.31 0.76 | 0.62 1.52 |
| 10 | ТЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.3, к материалам: 2.76, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 535.99 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 306.28 руб.) | 1 шт. | 2 | 171,18 29.07 | 6.64 0 | 1293.76 | 475.59 | 70.38 0 | 1.47 12.51 | 2.94 25.02 |
|  | 302-1826 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 2 | (2044.04) |  | (4088.08) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 87718 | 47551 | 10590 3224 |  | 294 38 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 96439 | 54684 | 12178 3708 |  | 338 44 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 54684 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 12178 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 3708 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 29577 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 63985 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 160424 | 54684 | 12178 3708 |  | 338 44 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 53354 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 213778 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 30927 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 244705 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 44046.90 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 288752 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 288752 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 288752 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/