Согласовано                                                                                                                                                           Утверждаю:

"___" ____________________2013 г.                                                                                                 "___" ____________________ 2013 г.

Локальная смета

Ремонт и утепление фасада

по адресу:  г.Отрадное, ул.Щурова д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: март 2013 г. ТСНБ ТЕР-2001 г., в редакции 2009 г.

Сметная стоимость: 1029888.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 699.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 105169.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 1551.36 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 788.40 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.1182 | 2287,25 2287.25 | 0 0 | 2211.49 | 2211.49 | 0 0 | 123.00 1.49 | 14.54 0.18 |
| 2 | ТЕРр 68-12-005 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.6, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 104*0,85% = 1206.48 руб. С.П. 60*0,8% = 658.08 руб.) | 100 м3 конструкций | 0.0894 | 3359,70 1191.45 | 2168.25 438.77 | 2150.65 | 871.30 | 1279.35 320.87 | 77.72 16.85 | 6.95 1.51 |
| 3 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную , группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 1343.71 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 682.87 руб.) | 100 м3 грунта | 0.0894 | 2619,31 2619.31 | 0 0 | 1915.48 | 1915.48 | 0 0 | 154.00 1.27 | 13.77 0.11 |
| 4 | ТЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.73, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.37, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 9635.21 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 5227.62 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 14.9 | 191,19 64.19 | 42.80 8.94 | 14430.24 | 7823.61 | 2378.70 1089.63 | 3.41 0.30 | 50.81 4.47 |
| 5 | ТЕР 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.63, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.91, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 7035.16 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 3816.95 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 9 | 523,00 72.02 | 78.99 16.38 | 17625.13 | 5302.11 | 2580.60 1205.90 | 3.73 0.55 | 33.57 4.95 |
| 6 | ТЕР 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.07, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.24, ( Н.Р. 105*0,85% = 262.61 руб. С.П. 65*0,8% = 153.43 руб.) | 1 т | 0.145 | 5580,38 212.23 | 46.51 4.09 | 3557.66 | 251.73 | 34.19 4.85 | 12.64 0.16 | 1.83 0.02 |
| 7 | ТЕР 11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.09, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.65, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 10389.50 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 5636.86 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.49 | 2353,70 700.21 | 331.26 88.34 | 25624.47 | 8534.30 | 2018.73 1076.71 | 40.43 2.84 | 60.24 4.23 |
| 8 | ТЕР 11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 к прямым затратам: 10 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.68, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.67, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 3575.68 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1940.00 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.49 | 2514,49 206.08 | 117.31 65.31 | 28370.32 | 2511.74 | 818.03 796.01 | 11.90 1.90 | 17.73 2.83 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 95885 | 29422 | 9110 4494 |  | 199 18 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 101665 | 33835 | 10476 5168 |  | 229 21 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 33835 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 10476 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 5168 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 57354 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 101665 | 33835 | 10476 5168 |  | 229 21 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 136665 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 18904 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 155569 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 28002.42 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 183571 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 56-01-001 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.78, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 82*0,85% = 2144.84 руб. С.П. 62*0,8% = 1532.03 руб.) | 100 коробок | 0.16 | 2171,60 1992.74 | 178.86 43.02 | 2716.27 | 2608.10 | 108.17 56.30 | 128.73 2.15 | 20.60 0.34 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 1.7056 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.05, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 1.95, ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 6153.80 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 2940.15 руб.) | 100 м2 проемов | 0.2 | 245423,05 3573.85 | 792.39 60.44 | 100500.82 | 5846.82 | 641.84 98.88 | 187.55 1.76 | 37.51 0.35 |
| 3 | ТЕРр 58-20-001 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.29, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.33, ( Н.Р. 83*0,85% = 1345.20 руб. С.П. 65*0,8% = 985.22 руб.) | 100 м | 0.3 | 2584,66 669.60 | 8.13 1.76 | 3558.68 | 1643.20 | 10.46 4.32 | 41.41 0.08 | 12.42 0.02 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.0672 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.06, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 1.94, ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 5773.77 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2670.37 руб.) | 100 м2 облицовки | 0.23 | 14251,91 3332.98 | 80.01 2.75 | 11181.71 | 6270.67 | 74.71 5.17 | 166.47 0.08 | 38.29 0.02 |
| 5 | ТЕРр 61-01-011 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.97, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.18, ( Н.Р. 79*0,85% = 3802.35 руб. С.П. 50*0,8% = 2270.06 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.23 | 23361,05 2564.27 | 73.80 58.73 | 15333.23 | 4824.42 | 118.31 110.49 | 130.63 3.01 | 30.04 0.69 |
| 6 | ТЕРр 53-21-007 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.99, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 86*0,85% = 63900.45 руб. С.П. 70*0,8% = 49019.52 руб.) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 8.5 | 6873,65 587.32 | 6286.33 507.42 | 307471.05 | 40836.36 | 266634.69 35280.91 | 31.73 21.02 | 269.70 178.67 |
|  | 101-3244 | Мастика Тегерон нетвердеющая морозостойкая для заделки швов (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | т | 2.3 | (36728.69) |  | (84475.99) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 440762 | 62030 | 267588 35556 |  | 409 180 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 490205 | 71334 | 307726 40889 |  | 470 207 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 71334 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 307726 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 40889 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 111144 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 84476 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 574681 | 71334 | 307726 40889 |  | 470 207 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 83120 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 657801 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 59417 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 717218 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 129099.24 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 846317 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1029888 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1029888 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/