Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Замена внутридомовых инженерных систем:  холодного водоснабжения

в подвале жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Щурова д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: сентябрь 2012 г.

Сметная стоимость: 126733.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 198.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 31304.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.54, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 74*0,85% = 1441.17 руб. С.П. 50*0,8% = 915.03 руб.) | 100 м трубопровода | 0.45 | 600,95 546.24 | 8.13 2.20 | 2052.83 | 1981.21 | 20.27 7.98 | 34.66 0.10 | 15.60 0.05 |
| 2 | ТЕРр 65-01-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.42, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 74*0,85% = 2471.91 руб. С.П. 50*0,8% = 1569.47 руб.) | 100 м трубопровода | 0.35 | 1314,32 1203.75 | 18.64 5.71 | 3509.97 | 3395.78 | 35.36 16.11 | 76.38 0.26 | 26.73 0.09 |
| 3 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 78*0,85% = 540.83 руб. С.П. 50*0,8% = 327.78 руб.) | 100 т мусора | 0.03 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 712.56 | 712.56 | 0 0 | 214.32 0.46 | 6.43 0.01 |
| 4 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.68, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.89, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 11535.21 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 6591.55 руб.) | 100 м трубопровода | 0.45 | 4057,45 2633.32 | 742.64 188.66 | 12669.71 | 9551.05 | 2232.38 684.27 | 121.80 4.72 | 54.81 2.12 |
|  | Прайс-лист | Соединитель 32*25 мм Pilsa | шт. | 32 | (133.92) |  | (4285.44) |  |  |  |  |
|  | прайс лист | Тройник 25*15*25мм Pilsa | шт. | 8 | (13.02) |  | (104.16) |  |  |  |  |
|  | 302-1485 | Кран шаровой В-В размером 1" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 9 | (367.21) |  | (3304.89) |  |  |  |  |
|  | 302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 8 | (164.39) |  | (1315.12) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.73, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 12861.89 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 7349.65 руб.) | 100 м трубопровода | 0.35 | 9469,60 3367.28 | 2611.24 678.27 | 18423.54 | 9499.10 | 6150.78 1913.40 | 162.40 16.97 | 56.84 5.94 |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 20 | (23.87) |  | (477.40) |  |  |  |  |
|  | прайс лист | Тройник 75*-32*75 мм Pilsa | шт. | 8 | (183.68) |  | (1469.44) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5, к материалам: 3.08, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 519.78 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 297.02 руб.) | 100 м трубопровода | 0.45 | 186,93 127.16 | 55.76 0 | 592.23 | 461.21 | 125.46 0 | 5.01 0.08 | 2.25 0.04 |
| 7 | ТЕР 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5, к материалам: 3.15, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 404.28 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 231.02 руб.) | 100 м трубопровода | 0.35 | 192,98 127.16 | 55.76 0 | 467.39 | 358.72 | 97.58 0 | 5.01 0.08 | 1.75 0.03 |
| 8 | ТЕР 16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.31, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.43, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1428.68 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 816.39 руб.) | 1 врезка | 1 | 614,01 156.48 | 15.75 0.80 | 3317.70 | 1261.23 | 99.38 6.45 | 7.46 0.02 | 7.46 0.02 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 41746 | 27221 | 8761 2628 |  | 172 8 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 47143 | 31304 | 10075 3022 |  | 198 9 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 31304 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 10075 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 3022 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 5764 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 10956 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 58099 | 31304 | 10075 3022 |  | 198 9 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 31204 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 89303 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 18098 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 107401 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 19332.18 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 126733 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 126733 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 126733 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/