"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации

МО "Город Отрадное"

______________ Ларионов Е.В.

"____"______________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

устройство отмостки,  гидроизоляции фундамента

и усиление опорных кирпичных столбов

по адресу: г.Отрадное, ул.Центральная д.1/3

1.В состав работ, подлежащих выполнению подрядчиком, входят следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов | м2 спланированной площади | 60 |
| 2. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 грунта | 6 |
| 3. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 8 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.8 |
| 5. | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0.132 |
| 6. | Устройство покрытий бетонных толщиной 90 мм | м2 покрытия | 60 |
| 7. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | м2 | 60 |
| 8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 изолируемой поверхности | 250 |
| 9 | Очистка вручную поверхности фундаментов от пыли и грязи | м2 расчищенной поверхности | 250 |
| 10 | Ремонт отдельными местами фундаментов бутовых | 1 м3 | 2.88 |
| 11 | Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич | м2 | 2.25 |
| 12 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (опорных кирпичных столбов) | 1 т арматуры или болтов | 2.2368 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (антикоррозийное покрытие) | м2 окрашиваемой поверхности | 18,9 |
| 14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой | м2 окрашиваемой поверхности | 36 |
| 15 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом | м2 изолируемой поверхности | 120 |
| 16 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 | м2 отремонтированной поверхности стен | 26 |