|  |  | Утверждено Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» «26» сентября 2025г. |
| --- | --- | --- |

Разработка фактического топливно-энергетического баланса за 2024 год и прогнозного на период 2025-2027 годы с оценкой до 2030 года для муниципального образования «Город Отрадное»

Администрация МО «Город Отрадное»

(наименование организации – разработчика)

Глава администрации

Морозов А.С.

(должность руководителя организации–разработчика)

Отрадное

2025

- Оглавление

Оглавление	2

Введение	4

Перечень используемых терминов и сокращений	5

1.	Общая часть	5

1.1.	Административно-территориальное устройство и население	5

1.2.	Промышленное производство	6

1.3.	Топливно-энергетический комплекс	6

2.	Сбор и подготовка исходных данных для составления фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год	7

2.1.	Нормативная база для разработки ТЭБ	7

2.2.	Этапы выполнения работ при разработке ТЭБ	8

2.3.	Принципы формирования энергетических балансов	9

3.	Разработка однопродуктовых балансов	13

3.1.	Генерация однопродуктовых балансов по каждому виду топливно-энергетических ресурсов в соответствии с нормативной базой	13

3.2.	Однопродуктовый баланс нефтепродуктов	15

3.1.	Однопродуктовый баланс природного газа	18

3.2.	Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива	19

3.3.	Однопродуктовый баланс электрической энергии	20

3.4.	Однопродуктовый баланс тепловой энергии	22

3.5.	Формирование сводных итоговых отчетов по данным форм федерального статистического наблюдения	24

4.	Фактический ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год	24

4.1.	Схема построения ТЭБ	24

4.2.	Объединение однопродуктовых балансов, верстка сводных балансов, форматирование фактического ТЭБ за 2024 год	25

4.3.	Фактический ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год	25

5.	Анализ фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год	28

5.1.	Определение показателей количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию МО «Город Отрадное» и их потребления на основе фактического ТЭБ	28

5.2.	Анализ распределения энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей	29

5.3.	Определение эффективности использования энергетических ресурсов на территории МО «Город Отрадное» в 2024 г.	32

6.	Методики подготовки к формированию прогнозных ТЭБ	33

6.1.	Методика определения объемов потребления ТЭР на территории города на прогнозный период до 2030 года	33

6.2.	Принципы анализа исходных данных и расчетов прогнозной потребности в природном газе	33

6.3.	Расчеты цены межтопливной конкуренции природного газа	35

6.4.	Особенности расчетов замещения ТЭР с учетом межтопливной конкуренции в газифицированных субъектах РФ	36

7.	Прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на период до 2030 года	38

7.1.	Принципы формирования прогнозного ТЭБ	38

7.2.	Однопродуктовые прогнозные ТЭБ МО «Город Отрадное»	39

7.3.	Прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на период до 2030 года	49

7.4.	Структура прогнозных ТЭБ	60

8.	Прогнозные показатели развития ТЭК города Отрадное к 2030 году	60

9.	Заключение	61

Список литературы	62

Приложения	63

- Введение

Согласно Поручению Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить топливно-энергетический баланс (далее - ТЭБ) муниципального образования в соответствии порядком, установленном приказом Министерства энергетики РФ от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее - Порядок и Приказ).

Фактический и прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» разработаны во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой 11 ноября 2009 г.

В данной работе проанализированы: общее состояние ТЭК МО «Город Отрадное», а также объемы и структура производства и потребления ТЭР на территории города в настоящее время и в перспективе до 2030 года. На основании проанализированных материалов и выполненных расчетов представлен фактический ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год. В ходе работы был проведен сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, получены ответы на запросы от ресурсоснабжающих организаций города и крупных потребителей ТЭР. Далее были определены необходимые уровни агрегирования показателей по видам топлива и по видам производства продукции, работ и услуг, проведен сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности и выявлены основные причины расхождений, способы взаимной увязки данных и произведен отбор данных. Затем на основе аналитических материалов, программ развития и прогнозных расчетов был составлен прогнозный ТЭБ на период 2025-2027 годы с оценкой до 2030 года.

При выполнении работы были использованы федеральные и региональные программные документы и материалы, в том числе указанные в техническом задании.

- Перечень используемых терминов и сокращений

В настоящем отчете применяют следующие сокращения и обозначения:

ВИЭ - возобновляемые источники энергии

ВМП - валовый муниципальный продукт

ЕТЭБ - единый топливно-энергетический баланс

ЕЭС - единая энергетическая система

НВИЭ - нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

РФ - Российская Федерация

СПГ - сжиженный природный газ

СУГ - сжиженные углеводородные газы

ТЭБ - топливно-энергетический баланс

ТЭК - топливно-энергетический комплекс

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль

Общая часть

Административно-территориальное устройство и население

Отрадное - город районного подчинения в Кировском районе Ленинградской области. Образует Отрадненское городское поселение.

Город находится в западной части района на автодороге 41К-121 «Санкт-Петербург - Кировск» в месте примыкания к ней автодороги 41К-028 «Ульяновка - Отрадное», расположен на левом берегу Невы, в 18 км от станции метро Рыбацкое, имеет общую административную границу с Санкт-Петербургом.

Протяжённость города вдоль Невы около 7 км, площадь города 70,1 кв. км. По территории города протекают также реки Тосна и Святка. Расстояние до районного центра Кировск составляет 16 км.

Территория города Отрадное разделена на две неравноценные части железной дорогой «Санкт-Петербург - Волховстрой». Основная застройка городской территории находится в северной части между рекой Невой и железной дорогой. В южной части в настоящее время находится небольшое количество индивидуальных жилых домов, два садоводческих товарищества (СНТ «Огородник и СНТ «Союз-Чернобыль») и СНТ «Львовские лужки». На остальной территории муниципального образования в её южной части расположены леса 1-ой группы Кировского лесхоза, карьеры и коммунальные объекты.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения МО «Город Отрадное» на 1 января 2025 года составляет             25 290 человек. Среднегодовая численность населения постоянно на протяжении ряда лет сокращается. В 2025 году среднегодовая численность населения составит 25 318 человек, в сравнении с 2024 годом увеличилось на 28 человек. По прогнозу в 2026 году среднегодовая численность населения составит 25 366 человек. Одной из исходных предпосылок сокращения численности населения является демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы. В городе имеет место снижение численности населения как за счет естественной, так и за счет миграционной убыли населения.

Промышленное производство

Промышленность - основная отрасль экономического развития муниципального образования, от состояния и эффективности работы которой напрямую зависит развитие социальной сферы.

За 2025 год объём отгруженных товаров собственного производства в промышленности составил 101,6 % к уровню аналогичного периода 2024 года и составил 36 313,7 тыс. руб.

Фактором, сдерживающим спад промышленного производства в городе, является наличие действующих предприятий обрабатывающих производств, которые составляют 58 % от общего объема отгруженных товаров собственного производства в промышленности.

Экономическая структура города Отрадное представлена предприятиями: - ООО «Буше Отрадное», АО «Пелла» (Ленинградский судостроительный завод «Пелла»), ООО «ЛСР. Стеновые» (ЛСР. Стеновые материалы), ООО «НЭМО», ООО «БРИГАНТИНА», ООО «СЗ «Отрадное» (Судостроительный завод «Отрадное»), ООО «Эмпериум», ООО «Петропродукт-Отрадное», группа компаний «Арис Гесер».

Топливно-энергетический комплекс

Электроснабжение

МО «Город Отрадное» полностью электрифицирован. Внешнее электроснабжение потребителей города осуществляется от единой энергосистемы России, поставщик - филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» в г. Отрадное. Непосредственно сбыт электроэнергии потребителям осуществляет Кировское районное отделение ООО «РКС-Энерго».

На территории МО «Город Отрадное» отсутствуют мощности по генерации электроэнергии. Вся потребляемая городом электроэнергия поступает из-за его пределов.

Теплоснабжение

Функциональная структура теплоснабжения Отрадненского городского поселения представлена тепловыми сетями, централизованными, автономными и индивидуальными источниками теплоснабжения, которые обеспечивают теплом жилые дома, социально значимые объекты поселения.

На территории города Отрадное действует единая теплоснабжающая организация - АО «ЛОТЭК», в эксплуатации которой находится 9 отопительных котельных и тепловые сети, составляющие вместе централизованное теплоснабжение города. От источников централизованного теплоснабжения отапливаются 150 жилых многоквартирных домов и учреждения социального и общественного назначения.

Теплоснабжение промышленной зоны осуществляется от автономных производственных котельных.

Жилой дом по адресу: г. Отрадное, 17-Линия, д. 30а, 40, 42, 16 Линия д. 21, 23, 25, 27, Международный пр-т д. 95, Победы д. 37, Ленинградское ш. д. 72,             ул. Ленина д. 5 имеют индивидуальные квартирные источники теплоснабжения - газовые отопительные котлы. Жилой комплекс из 3х жилых многоквартирных домов по адресу: г. Отрадное, Никольское шоссе, имеет крышные газовые котельные.

Индивидуальная застройка (частный сектор) имеет индивидуальные источники теплоснабжения - печное отопление, индивидуальные газовые отопительные котлы. В зонах централизованного теплоснабжения имеются одиночные объекты, которые имеют индивидуальное отопление.

Все котельные города работают на природном газе, в качестве резервного топлива используется дизельное топливо. В жилых домах, не подключенных к системам центрального теплоснабжения, для целей получения тепловой энергии используются электрические котлы и топливная древесина (дрова).

Газоснабжение

На территории МО «Город Отрадное» отсутствует добыча природного газа. Весь природный газ, используемый в хозяйственном обороте города, поступает из-за пределов его территории. Поставку природного газа на территорию МО «Город Отрадное» по газотранспортным сетям производит АО «Газпром газораспределение Санкт-Петербург», непосредственно реализацию газа предприятиям и населению оусществляет ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Сбор и подготовка исходных данных для составления фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год

Нормативная база для разработки ТЭБ

Нормативную базу для выполнения данной работы и разработки фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год составили следующие документы:

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

4. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

5. Постановление государственного комитета РФ по статистике от 23 июня 1999 г. № 46 «Методологические положения по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».

Этапы выполнения работ при разработке ТЭБ

Этапы выполнения работ представлены в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Для формирования фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 г. в соответствии с требованиями Приказа были собраны и обработаны данные форм федерального статистического наблюдения. Необходимо отметить отдельно, что в настоящее время целый ряд форм федерального статистического наблюдения, ранее применявшихся при формировании ТЭБ, прекратили существование (11-ТЭР, 6-ТП и другие).

Федеральное законодательство предусматривает ответственность за разглашение конфиденциальной информации из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, вследствие чего требование Приказа об исключительном использовании форм федерального статистического наблюдения приводит к невозможности построения ТЭБ на основе использования только официальных данных. Данное препятствие было устранено Исполнителем при помощи самостоятельного сбора данных об использовании топливно-энергетических ресурсов на территории МО «Город Отрадное». Использовались отчеты о производстве и потреблении ТЭР, предоставленные предприятиями и организациями, ведущими хозяйственную деятельность на территории МО «Город Отрадное». Кроме того, была использована информация, полученная при помощи выгрузок данных из системы ЕМИСС, а также данные системы ГИС ТЭК (в тех случаях, когда эти данные представлялось возможным сопоставить с объемом использования ТЭР на территории города).

В качестве единиц измерения топливно-энергетических ресурсов для использования в расчетах статей баланса были выбраны следующие стандартные единицы:

-	жидкие нефтепродукты, пропан и бутан сжиженные - тонна (т);

-	древесина топливная (дрова) - плотный кубический метр (плотн. куб. м);

-	газ природный естественный - тысяча кубических метров (тыс. куб. м);

-	электрическая энергия - тысяча киловатт-часов (тыс. кВт*ч);

-	тепловая энергия - Гигакалория (Гкал).

На следующем этапе работ проводилось определение расхода энергии на производство промышленной продукции, а также необходимого агрегирования показателей по видам топлива. Затем был проведен сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности. Показатели энергетической статистики, полученные из отчетов по формам федерального статистического наблюдения и интерпретированные соответствующим образом, были сведены в промежуточную технологическую базу данных, разработанную на основе рабочих книг в формате Microsoft Excel.

Принципы формирования энергетических балансов

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р) предусматривает постепенный переход к энергетике нового поколения с опорой на новые технологии, высокоэффективное использование традиционных энергетических ресурсов, а также новых углеводородных и других перспективных источников энергии. Намечающееся инновационное преобразование всех отраслей энергетического сектора на основе отечественных и зарубежных технологий, материалов и оборудования потребует привлечения значительных инвестиций. В качестве результатов второго этапа планируется повышение энергоэффективности не только в отраслях энергетического сектора, но и в экономике России в целом.

Целью второго этапа является постепенный переход к энергетике будущего, основанной на новых технологиях использования традиционных энергоресурсов, новых неуглеродных источниках энергии и технологиях ее получения. Развитие новой энергетики потребует обеспечения необходимого уровня качества и эффективности инноваций в энергетическом секторе, опережающего развития научных исследований и практической реализации их результатов, обеспечения энергетической отрасли соответствующим кадровым потенциалом.

Для достижения поставленных целей на каждом этапе необходимо повысить роль государства в вопросах оптимизации функционирования институциональной среды в энергетическом секторе, в том числе дальнейшее совершенствование государственной информационно-статистической базы стратегических планов развития энергетического сектора России.

Одним из высокоэффективных статистических инструментов для оптимизации принимаемых решений является ТЭБ - матрица, отражающая добычу, поставку, преобразование и потребление энергоресурсов, раскрывающая особенности и количественные характеристики связей между различными элементами топливно-энергетического комплекса и взаимодействия экономики и энергетической отрасли.

ТЭБ представляет собой интегральный статистический инструмент, который позволяет представить в едином упорядоченном виде массивы разнообразных статистических данных, касающихся функционирования энергетического сектора, в виде системы взаимосвязанных таблиц, построенных на основе единой методологии, системы показателей, общими единицами измерения и классификациями. Применение концепции ТЭБ дает возможность выполнять оценку вкладов каждого вида энергетических ресурсов, определять возможные изменения потоков энергии от добычи и производства первичной энергии через преобразование к конечному потреблению. ТЭБ позволяет конструировать самые разные производные показатели потребления энергетических ресурсов: потребление первичной энергии на душу населения или на единицу валового внутреннего продукта, эффективность использования энергии и пр. В современной статистической практике ТЭБ служит инструментом оценки качества представленных данных, связанных с функционированием энергетического сектора, взятого как единое целое.

В ходе данной работы для целей составления однопродуктовых и единых ТЭБ был проведен сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, определены необходимые уровни агрегирования показателей по видам топлива и по видам производства продукции, работ и услуг. Затем был проведен сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности и выявлены основные причины расхождений, способы взаимной увязки данных и произведен отбор данных.

Предварительная работа по сбору, уточнению и сопоставлению информации из различных форм статистической отчетности и отчетов по данным отраслевой статистики позволила сформировать однопродуктовые балансы основных энергетических ресурсов, входящих в матрицу баланса. К ним относятся: нефтепродукты, природный газ, прочее твердое топливо, электроэнергия и тепловая энергия. При этом учитывалась необходимость максимального уменьшения статистических расхождений, насколько это вообще возможно при нынешнем состоянии систем сбора и обработки данных в отечественной энергетической статистике.

После сбора необходимых источников информации было произведено определение расхода энергии на производство промышленной продукции, а также выполнено необходимое агрегирование требуемых показателей форм по видам топливно-энергетических ресурсов. Далее проводился сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности и других источников информации, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных, а затем отбор данных, подлежащих включению в баланс.

В соответствии с методикой формирования ТЭБ, определенной Приказом, баланс состоит из девяти групп данных об отдельных видах ТЭР, которые формируются на основе однопродуктовых балансов.

1)	В столбец баланса «Уголь» включаются данные об угле, о сланцах, об угольном концентрате, о коксе металлургическом, о коксике и коксовой мелочи, о продуктах переработки угля, об отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном и газе горючем искусственном коксовом;

2)	В столбец баланса «Сырая нефть» включаются данные о нефти, в том числе о газовом конденсате;

3)	В столбец баланса «Нефтепродукты» включаются данные о нефтепродуктах, в том числе газе нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, автомобильном и авиационном бензине, керосинах, дизельном топливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе;

4)	В столбец баланса «Природный газ» включаются данные о газе газовых и газоконденсатных месторождений и попутном нефтяном газе, а также метане, улавливаемом из угольных пластов и выработанного пространства шахт, биогазе, газе сточных вод;

5)	В столбец баланса «Прочее твердое топливо» включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о торфе, торфяных топливных брикетах и полубрикетах, дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных отходах;

6)	В столбец баланса «Гидроэнергия и НВИЭ» включаются данные об электрической энергии, произведенной на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, в том числе на гидравлических, геотермальных, солнечных и ветроэлектрических установках;

7)	В столбец баланса «Атомная энергия» включаются данные об электрической и тепловой энергии, произведенной на атомных электрических станциях;

8) В столбец баланса «Электрическая энергия» включаются данные об электрической энергии, произведенной на электрических станциях и предназначенной для потребления.

9)	В столбец баланса «Тепловая энергия» включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми и атомными электрическими станциями, котельными, утилизационными установками, получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

Баланс формируется в единых энергетических единицах - тоннах условного топлива (далее - т у.т.), в качестве которого принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля, равная 7000 ккал.

Для перевода натуральных единиц измерения количества энергетических ресурсов в условное топливо используются коэффициенты перевода (таблица 1).

Таблица 1 - Коэффициенты перевода энергетических ресурсов в условное топливо

| Вид ТЭР | Единица измерения | Коэффициент пересчета в одну тонну условного топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Уголь бурый | т | 0,467 |
| Рядовой уголь месторождений: |  |  |
| Уголь донецкий | т | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | т | 0,867 |
| Уголь карагандинский | т | 0,726 |
| Уголь подмосковный | т | 0,335 |
| Уголь воркутинский | т | 0,822 |
| Уголь интинский | т | 0,649 |
| Уголь челябинский | т | 0,552 |
| Уголь свердловский | т | 0,33 |
| Уголь башкирский | т | 0,264 |
| Уголь нерюнгринский | т | 0,987 |
| Уголь якутский | т | 0,751 |
| Уголь черемховский | т | 0,752 |
| Уголь хакасский | т | 0,727 |
| Уголь канско-ачинский | т | 0,516 |
| Уголь тувинский | т | 0,906 |
| Уголь магаданский | т | 0,701 |
| Уголь экибастузский | т | 0,628 |
| Сланцы горючие | т | 0,3 |
| Торф топливный | т | 0,34 |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| Кокс металлургический | т | 0,990 |
| Брикеты угольные | т | 0,605 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | т | 0,600 |
| Мазут топочный | т | 1,370 |
| Мазут флотский | т | 1,430 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,450 |
| Керосин для технических целей | т | 1,470 |
| Керосин осветительный | т | 1,470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| Топливо дизельное | т | 1,450 |
| Топливо моторное | т | 1,430 |
| Бензин автомобильный | т | 1,490 |
| Бензин авиационный | т | 1,470 |
| Топливо для реактивных двигателей | т | 1,470 |
| Нефтебитум | т | 1,350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,143 |
| Электрическая энергия ГЭС | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Электрическая энергия АЭС | тыс. кВт*ч | 0,123 |

Источник - Приказ Минэнерго 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»

Разработка однопродуктовых балансов

Генерация однопродуктовых балансов по каждому виду топливно-энергетических ресурсов в соответствии с нормативной базой

При выполнении данного этапа работ была проведена генерация однопродуктовых балансов по каждому виду топливно-энергетических ресурсов в соответствии с нормативной базой для сбора и агрегирования статистической информации.

В соответствии с Порядком, были выполнены все необходимые мероприятия по подготовке исходных данных к включению их в таблицы балансов. Затем было произведено определение расхода энергии на производство промышленной продукции, а также выполнено необходимое агрегирование требуемых показателей форм по видам топливно-энергетических ресурсов. Далее проводился сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности и других источников информации, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных, а затем отбор данных, подлежащих включению в баланс.

При выполнении данного этапа работ была проведена генерация однопродуктовых балансов по каждому виду ТЭР в соответствии с нормативной базой для сбора и агрегирования статистической информации. При этом был использован Порядок составления ТЭБ. В соответствии с Порядком, на данном этапе работ были составлены однопродуктовые балансы нефтепродуктов, природного газа, прочего твердого топлива, электрической и тепловой энергии. В соответствии с полученными данными, на территории МО «Город Отрадное» в 2024 г. отсутствовали процессы производства, преобразования и конечного потребления угля, сырой нефти, гидроэнергии и НВИЭ, атомной энергии. В связи с этим однопродуктовые балансы «Уголь», «Сырая нефть», «Гидроэнергия и НВИЭ» и «Атомная энергия» для МО «Город Отрадное» за отчетный период - 2024 год не составлялись.

Опыт формирования сводных топливно-энергетических балансов ряда субъектов РФ на основе данных федерального статистического наблюдения показал, что получить полноценный согласованный сводный баланс весьма проблематично. Использование информации, предоставляемой отчетами по данным форм Росстата, сопряжено с рядом проблем. Имеют место двойной учет, противоречивость информации, неполнота охвата (применение тактики «досчетов» и экспертных оценок). Формы Росстата делятся на группы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). Различные виды деятельности организаций ТЭК в рамках определенного энергетического ресурса разнесены по нескольким веткам ОКВЭД2. Кроме того, если в регионе определенным видом деятельности в ТЭК занимается одна или две крупные организации, то получить информацию в территориальном органе статистики даже в целом по региону невозможно. Такое положение не может обеспечить формирование полноценной картины состояния ТЭК. Вместе с тем определенная информация федерального статистического наблюдения, в частности сведения о конечном потреблении ТЭР, ввозе-вывозе нефтепродуктов, необходима при формировании сводного топливно-энергетического баланса региона.

Существенным фактором, серьезно затрудняющим построение реальной картины оборота ТЭР для заданной территории, является предусматриваемое Порядком составления ТЭБ разнесение расхода энергетических ресурсов по видам экономической деятельности в соответствии с тем, как это разнесение выполнялось респондентами при заполнении формы № 4-ТЭР. В таком подходе используется то обстоятельство, что при внесении данных в поля формы № 4-ТЭР предприятия в соответствии с инструкцией по заполнению формы указывают свой основной вид деятельности, который определяется кодом ОКВЭД2, что позволяет однозначно отнести расход каждого энергетического ресурса к определенному виду деятельности. Очевидно, что у крупнейших респондентов зарегистрированный основной код ОКВЭД2 совпадает с реальным сектором экономики, в котором работает данное предприятие. Однако, для ряда средних и особенно малых предприятий нередкой является ситуация, когда предприятие, зарегистрировав несколько кодов ОКВЭД, реально ведет деятельность в разных отраслях экономики. Такая ситуация усложняет отображение реальной картины оборота ТЭР в хозяйственной жизни региона.

Основой построения фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 г. в соответствии с Приказом являются однопродуктовые балансы энергетических ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности на территории города (таблицы 3 - 7).

Однопродуктовый баланс нефтепродуктов

Данные о производстве и потреблении нефтепродуктов на территории МО «Город Отрадное» сформированы по данным из отчетов по форме 4-ТЭР и выгрузок данных из информационных систем.

На территории города в хозяйственном обороте в 2024 г. использовались следующие виды нефтепродуктов - автомобильный бензин, топливо дизельное, пропан и бутан сжиженные. Производство вышеуказанных ТЭР отсутствует, весь объем нефтепродуктов в 2024 г. был ввезен на территорию города из-за его пределов. В соответствии с данными, полученными из отчета по форме № 4-ТЭР, в 2024 году на территории города было израсходовано, с учетом изменения запасов, 817,2 т автомобильного бензина, 3029,5,0 т дизельного топлива и 261,4 т пропана и бутана сжиженных. Из указанного количества населением города потреблено 288,1 т автомобильного бензина, 902,2 т дизельного топлива и 26,2 т пропана и бутана сжиженных.

Однопродуктовый баланс нефтепродуктов приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Однопродуктовый баланс нефтепродуктов МО «Город Отрадное» за 2024 г.

| Строка баланса | Индекс строки | Бензин авто-мобильный, т | Топливо дизельное, т | Пропан и бутан сжиженные, т | Всего, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | 822,0 | 3 012,9 | 255,4 | 5 994,5 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | -4,8 | 16,6 | 6,0 | 26,3 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 817,2 | 3 029,5 | 261,4 | 6 020,8 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | -95,9 | - | -139,1 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | - | -95,9 | - | -139,1 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 817,2 | 2 933,6 | 261,4 | 5 881,7 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | 64,0 | 567,7 | 218,9 | 1 262,2 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - | - | - |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 64,0 | 567,7 | 218,9 | 1 262,2 |
| Строительство | 15 | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | 464,6 | 1 461,3 | 16,3 | 2 836,7 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | 464,6 | 1 461,3 | 16,3 | 2 836,7 |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | - |
| Население | 18 | 288,1 | 902,2 | 26,2 | 1 778,6 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,5 | 2,4 | - | 4,2 |

Примечание - Источник: Данные из отчетов по форме федерального статистического наблюдения 4-ТЭР, информационных систем и отчетов предприятий и организаций МО «Город Отрадное».

  - Однопродуктовый баланс природного газа

На территории МО «Город Отрадное» природный газ не добывается. Весь газ, используемый в хозяйственном обороте города, завозится из-за пределов его территории. Природный газ играет принципиально важную роль в обороте энергетических ресурсов на территории МО «Город Отрадное». Поставки природного газа на территорию города по газотранспортным сетям осуществляет АО «Газпром газораспределение Санкт-Петербург», непосредственно реализацию природного газа конечным потребителям и учет потребленных объемов - ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Данные по использованию природного газа в 2024 г. представлены в таблице 4.

В отчетном году на территории города Отрадное в секторе преобразования природный газ использовался для получения тепловой энергии в газовых котельных в течение отопительного сезона. В настоящее время (по состоянию на начало 2025 года) все котельные города газифицированы, в качестве резервного топлива применяется дизельное топливо.

В секторе конечного потребления природный газ на территории города в 2024 г. использовался промышленными предприятиями, организациями и предприятиями сферы услуг, а также населением города в газифицированных жилых зданиях. Однопродуктовый баланс природного газа за 2024 г. приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Однопродуктовый баланс природного газа МО «Город Отрадное» за 2024 г.

| Строка баланса | Индекс строки | Газ природный, тыс. куб. м | Газ природный, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - |
| Ввоз | 2 | 33 990,663 | 39 225,2 |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 33 990,663 | 39 225,2 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | -14 556,298 | -16 798,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - |
| Котельные | 8.2 | -14 556,298 | -16 798,0 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 19 434,365 | 22 427,20 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | 9 013,470 | 10 401,6 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | 7 925,280 | 9 145,8 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 1 088,190 | 1 255,8 |
| Строительство | 15 | 882,620 | 1 018,5 |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 |  | - |
| Прочий | 16.4 |  | - |
| Сфера услуг | 17 | 3,409 | 3,9 |
| Население | 18 | 9 534,866 | 11 003,2 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Примечание - Источник: Данные из отчетов по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР, 1-ТЕП и данные из отчетов предприятий и организаций МО «Город Отрадное».

Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива

На территории МО «Город Отрадное» в хозяйственном обороте населением негазифицированных жилых зданий для целей обогрева и пищеприготовления используется топливная древесина (дрова). В основном, это индивидуальные жилые дома, не подключенные к системам центрального отопления и горячего водоснабжения. Данные об использовании топливной древесины включаются в статистику по форме 4-ТЭР. На территорию города в 2024 г. было ввезено 567,6 плотн. куб. м дров, из которых 122,2 плотн. куб. м потребили промышленные предприятия, 162,1 плотн. куб. м - предприятия сферы обслуживания (бюджетофинансируемые предприятия). Потребление дров населением за 2024 г. составило 289,7,0 плотн. куб. м. Данные об использовании древесины топливной входят в однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо» (таблица 4).

Таблица 4 - Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива МО «Город Отрадное» за 2024 г.

| Строка баланса | Индекс строки | Древесина топливная, плотн. куб. м | Древесина топливная, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - |
| Ввоз | 2 | 567,6 | 151,0 |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | 12,0 | 3,2 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 579,6 | 154,2 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - |
| Котельные | 8.2 | - | - |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 579,6 | 154,2 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | 122,2 | 32,5 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 122,2 | 32,5 |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 162,1 | 43,1 |
| Население | 18 | 289,7 | 77,1 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 5,6 | 1,5 |

Примечание - Источник: Данные из отчетов по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР, 1-ТЕП и данные из отчетов предприятий и организаций МО «Город Отрадное».

Однопродуктовый баланс электрической энергии

На территории МО «Город Отрадное» отсутствуют мощности по генерации электроэнергии. Вся используемая электроэнергия поступает из-за пределов территории города. Поставки осуществляет филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» в г. Отрадное, непосредственный сбыт электроэнергии потребителям - Кировское районное отделение ООО «РКС-Энерго».

В практике статистических исследований сведения о вывозе электрической энергии за пределы территории и ввозе ее из-за пределов территории формируются на основе данных по сводной форме электробаланса, которая создается агрегированием показателей форм федерального статистического наблюдения в форму электробаланса 23-Н. На уровне муниципальных образований и тем более отдельных городских поседений данная форма электробаланса применяется ограниченно. Итоговые данные по МО «Город Отрадное» приведены в таблице 5.

Электрическая энергия на территории МО «Город Отрадное» используется промышленными предприятиями и организациями, предприятиями транспорта и сферы услуг, населением, а также при производстве тепловой энергии в котельных. Данные об использовании электроэнергии получены из отчетов по формам 4-ТЭР и 1-ТЕП. Для контроля были использованы выгрузки годовых данных по электроэнергии из системы ГИС ТЭК.

Таблица 5 - Однопродуктовый баланс электроэнергии МО «Город Отрадное» за 2024 г.

| Строка баланса | Индекс строки | Электро-энергия, тыс. кВт*ч | Электро-энергия, тыс. т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - |
| Ввоз | 2 | 133 168,66 | 16 379,7 |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 133 168,66 | 16 379,7 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | -1 189,77 | -146,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - |
| Котельные | 8.2 | -1 189,77 | -146,3 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - |
| Потери при передаче | 11 | -12 102,60 | -1 488,6 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 119 876,29 | 14 744,800 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | 78 901,84 | 9 704,9 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | 51 014,20 | 6 274,7 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 27 887,64 | 3 430,2 |
| Строительство | 15 | 508,66 | 62,6 |
| Транспорт и связь | 16 | 266,88 | 32,8 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |
| Прочий | 16.4 | 266,88 | 32,8 |
| Сфера услуг | 17 | 4 268,97 | 525,1 |
| Население | 18 | 35 929,94 | 4 419,4 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Примечание - Источник: Данные из отчетов по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР, 1-ТЕП, 23-Н и данные из отчетов предприятий и организаций МО «Город Отрадное».

Однопродуктовый баланс тепловой энергии

Статистические данные о производстве тепловой энергии на территории МО «Город Отрадное» сформированы на основе отчетов по формам 1-ТЕП и 4-ТЭР, а также на основе выгрузок годовых данных из ЕМИСС и ГИС ТЭК. Данные приведены в таблице 6.

Сложившаяся система теплоснабжения города Отрадное характеризуется отсутствием крупного централизованного источника и представлена малыми отопительными котельными с установленными мощностями до 20 Гкал/ч. Условно к «централизованной» системе теплоснабжения можно отнести девять коммунальных отопительных котельных, которые находятся в эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», имеют регулируемый усредненный тариф на реализуемую тепловую энергию. По состоянию 1 января 2025 года общая установленная мощность таких «централизованных» котельных составляет 45,74 Гкал/ч (53,2 МВт).

Указанные котельные обеспечивают теплоснабжение 136 жилых многоквартирных домов и 132 учреждений социального и общественного назначения, в т.ч. 40 бюджетных учреждений. Коммунальные отопительные котельные расположены в обособленных микрорайонах жилой застройки, разделенных между собой промышленными зонами, водными преградами (реки Тосна, Святка), железнодорожными путями, автомобильными магистралями.

В настоящее время все котельные города газифицированы. При производстве тепловой энергии в котельных используется завозимый природный газ, в качестве резервного топлива применяется дизельное топливо. Часть произведенной тепловой энергии расходуется на собственные нужды котельных.

Таблица 6 - Однопродуктовый баланс тепловой энергии МО «Город Отрадное» за 2024 г.

| Строка баланса | Индекс строки | Тепловая энергия, Гкал | Тепловая энергия, тыс. т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - |
| Ввоз | 2 | 409,03 | 58,5 |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 409,03 | 58,5 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 108 422,04 | 15 504,4 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - |
| Котельные | 8.2 | 108 422,04 | 15 504,4 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | -4 793,25 | -685,4 |
| Потери при передаче | 11 | -8 589,91 | -1 228,4 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 95 447,91 | 13 649,10 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | 2 056,49 | 294,1 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | 930,50 | 133,1 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 1 125,99 | 161,00 |
| Строительство | 15 | 189,44 | 27,1 |
| Транспорт и связь | 16 | 365,06 | 52,2 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | 226,20 | 32,3 |
| Прочий | 16.4 | 138,86 | 19,9 |
| Сфера услуг | 17 | 9 687,78 | 1 385,4 |
| Население | 18 | 83 149,14 | 11 890,3 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Примечание - Источник: Данные из отчетов по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР, 1-ТЕП и данные из отчетов предприятий и организаций МО «Город Отрадное».

Формирование сводных итоговых отчетов по данным форм федерального статистического наблюдения

На заключительном этапе данного раздела работ было проведено фактическое формирование выходных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel, содержащих полный перечень статистических показателей для каждого однопродуктового баланса. Указанные таблицы содержат прямые ссылки на исходные массивы данных в технологической базе данных Excel для исключения возможных ошибок при ручном методе переноса данных между таблицами.

Фактический ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год

Схема построения ТЭБ

Основой методологического подхода к анализу и прогнозированию потребления энергии является использование модели единого топливно-энергетического баланса (ЕТЭБ). Это позволяет провести анализ и сформировать прогноз балансов потребления топлива, электроэнергии и тепловой энергии на фоне и в среде прогноза полной энергетической картины страны. В ЕТЭБ в явном виде отражены параметры эффективности использования энергии при производстве наиболее энергоемких продуктов и услуг и преобразовании энергоносителей, что позволяет в явном виде учитывать эффекты изменения технологической политики по формированию структуры ЕТЭБ и потребностей в сжигании топлива.

Интеграция балансов производства и потребления отдельных энергоносителей позволяет учесть полноту взаимосвязей разных систем энергоснабжения и энергопотребления и в одной таблице отразить все важнейшие энергетические связи и пропорции отдельных энергоресурсов. Формат ЕТЭБ, определенный «Порядком составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», отвечает всем необходимым требованиям.

ЕТЭБ состоит из трех блоков: ресурсы, преобразование ресурсов и конечное потребление. Первый блок - ресурсы - включает производство первичных энергоресурсов, экспорт, импорт (ввоз-вывоз) и изменение в запасах. Второй блок описывает преобразование одних энергоресурсов в другие. Именно в нем определяются топливный баланс электро- и теплоэнергетики с учетом влияния параметров технического прогресса на повышение эффективности производства тепла и электроэнергии, параметры ценовой конкуренции видов топлива, масштабы суммарного потребления и производства электрической и тепловой энергии. Третий блок описывает конечное потребление энергоносителей в различных секторах и отраслях экономики.

Как уже указывалось в разделе 2, при формировании фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 г. использовались статистические данные по производству и использованию топлива, собранные из форм федерального статистического наблюдения, а также других отраслевых источников статистической информации. Потребление энергии в промышленности отражено по видам экономической деятельности. При отражении потребления энергии в промышленности не учитываются промышленные ТЭЦ и котельные, которые показываются по разделам баланса «производство электроэнергии» и «производство тепла» в секторе преобразования. По транспорту приводится разбиение по видам транспорта в соответствии с позициями классификатора ОКВЭД2. В показатель «население» входит сумма бытового потребления энергии и топлива городским и сельским населением для целей обогрева и пищеприготовления.

Объединение однопродуктовых балансов, верстка сводных балансов, форматирование фактического ТЭБ за 2024 год

При помощи процедур Microsoft Excel на основе единого шаблона с использованием промежуточной технологической базы данных были получены электронные ссылочные таблицы, содержащие показатели топливно-энергетических балансов МО «Город Отрадное» за 2024 г. На данном этапе работ было выполнено фактическое форматирование результатов работ в печатные формы при помощи макросов Microsoft Excel. Затем были проведены процедуры сверки информации в таблицах документов Microsoft Word с данными электронных ссылочных таблиц. Кроме того, на данном этапе выполнения работ промежуточные документальные формы были проанализированы специалистами Исполнителя с точки зрения соответствия основным положениям методики построения отчетов по данным энергетической статистики, а также на соответствие Порядку составления ТЭБ, закрепленному в Приказе. Все необходимые изменения были внесены в итоговые балансовые таблицы.

Фактический ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год

В таблице 7 приводится сформированный в ходе выполнения работы фактический ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год.

Таблица 7 - Фактический ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 г. (т у.т.)

| Строка баланса | Индекс строки | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природ-ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электро-энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | - | - | 5 994,5 | 39 225,2 | 151,0 | - | - | 16 379,7 | 58,5 | 61 808,9 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | 26,3 | - | 3,2 | - | - | - | - | 29,5 |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - | 6 020,8 | 39 225,2 | 154,2 | - | - | 16 379,7 | 58,5 | 61 838,4 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | -139,1 | -16 798,0 | - | - | - | -146,3 | 15 504,4 | -1 579,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | - | - | -139,1 | -16 798,0 | - | - | - | -146,3 | 15 504,4 | -1 579,0 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -685,4 | -685,4 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | - | - | - | -1 488,6 | -1 228,4 | -2 717,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | - | - | 5 881,7 | 22 427,2 | 154,2 | - | - | 14 744,8 | 13 649,1 | 56 857,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - | 1 262,2 | 10 401,6 | 32,5 | - | - | 9 704,9 | 294,1 | 21 695,3 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - | - | 9 145,8 | - | - | - | 6 274,7 | 133,1 | 15 553,6 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | - | - | 1 262,2 | 1 255,8 | 32,5 | - | - | 3 430,2 | 161,0 | 6 141,7 |
| Строительство | 15 | - | - | - | 1 018,5 | - | - | - | 62,6 | 27,1 | 1 108,2 |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | 2 836,7 | - | - | - | - | 32,8 | 52,2 | 2 921,7 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | 2 836,7 | - | - | - | - | - | 32,3 | 2 869,0 |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 32,8 | 19,9 | 52,7 |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | 3,9 | 43,1 | - | - | 525,1 | 1 385,4 | 1 957,5 |
| Население | 18 | - | - | 1 778,6 | 11 003,2 | 77,1 | - | - | 4 419,4 | 11 890,3 | 29 168,6 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | 4,2 | - | 1,5 | - | - | - | - | 5,7 |

Примечание - Источник: Расчеты на основе построенных однопродуктовых балансов ТЭР.

Анализ фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год

Определение показателей количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию МО «Город Отрадное» и их потребления на основе фактического ТЭБ

Фактический ТЭБ МО «Город Отрадное» за 2024 год был сформирован в результате интеграции в одну таблицу балансов электрической и тепловой энергии, природного газа, нефтепродуктов, а также прочего твердого топлива. ЕТЭБ дает возможность представить всю картину энергетических потоков округа в одной таблице, интегрирующей балансы производства и потребления отдельных видов топлива и энергии. Анализ структуры ТЭБ, а также изменений их структуры в течение нескольких лет позволяет:

- учесть взаимосвязи различных систем энергоснабжения и энергопотребления, оценить меру их взаимной дополняемости и заменяемости и тем самым повысить надежность прогнозирования параметров энергопотребления в отраслях и секторах экономики (с учетом наличия конкуренции различных секторов экономики за энергетические ресурсы);

- в одной интегральной таблице отразить все важнейшие энергетические связи и пропорции: роль отдельных энергоресурсов в энергетическом балансе, роль отдельных секторов в потреблении отдельных энергоресурсов;

- создать информационную основу для формирования модели прогноза энергетической ситуации в регионе, с помощью которой можно оценить реальную отдачу от использования различных мер повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии для повышения энергетической безопасности региона и для решения проблем устойчивого снижения энергоемкости промышленного производства.

В целом структура фактического ТЭБ МО «Город Отрадное» в 2024 г. выглядит следующим образом. Потребление первичной энергии составило 61,8 тыс. т у.т. В структуре преобразования и потребления ведущая роль предсказуемо принадлежит конечному потреблению, которое по итогам 2024 г. составило 56,9 тыс. т у.т.

Сектор преобразования выполняет, как уже отмечалось, только функции теплоснабжения города в течение отопительного сезона сетью газовых котельных, генерация электроэнергии отсутствует. В секторе преобразования в 2024 г. на производство тепловой энергии было потреблено 17,1 тыс. т у.т. природного газа, дизельного топлива и электроэнергии, при этом получено 15,5 тыс. т у.т. тепловой энергии, суммарная эффективность использования ТЭР в секторе преобразования составила 90,8 %, что является показателем, характеризующим высокую эффективность ТЭК МО «Город Отрадное». Основные потоки энергоресурсов на территории города - это получение ресурсов из-за пределов ГО для потребления непосредственно на его территории. Такая структура ТЭБ является типичной для небольших муниципальных образований в Российской Федерации.

Анализ распределения энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей

В структуре потребления первичной энергии на территории МО «Город Отрадное» присутствуют только ввозимые энергоресурсы, местное производство (добыча) отсутствует. Вывоз первичной энергии за территорию города в 2024 г. не производился.

Основу первичного потребления энергии составляют природный газ и электроэнергия. На территорию МО «Город Отрадное» в 2024 г. было ввезено 39,2 тыс. т у.т. природного газа и 16,4 тыс. т у.т. электроэнергии, что составило, соответственно, 63,4 % и 26,5 % потребления первичной энергии (рисунок 1). В 2024 г. на территории МО «Город Отрадное» потребление первичной энергии, с учетом изменения запасов, составило 6,0 тыс. т у.т. нефтепродуктов или 9,7 % от всего потребления первичной энергии. Потребление первичной энергии для прочего твердого топлива (топливной древесины) составило в 2024 г. 0,2 тыс. т у.т или 0,2 % потребления первичной энергии, потребление тепловой энергии, поступившей со стороны, составило 0,1 тыс. т у.т или 0,1 %.

Рисунок 1. Структура потребления первичной энергии МО «Город Отрадное» по различным видам ТЭР по итогам 2024 г., тыс. т у.т.

Рисунок 2. Структура конечного потребления МО «Город Отрадное» по различным видам ТЭР по итогам 2024 г.

Рисунок 3. Структура конечного потребления по отраслям экономики и видам потребителей на территории МО «Город Отрадное» по итогам 2024 г.

В блоке преобразования энергии на территории города присутствует производство тепловой энергии в газовых котельных. Можно отметить существующую зависимость теплоэнергетики МО «Город Отрадное» от поставок энергетических ресурсов из-за пределов муниципального образования, что соответствует экономическому и географическому положению города.

В структуре конечного потребления энергии по видам ТЭР по итогам 2024 г. ведущую роль играет природный газ с долей 39,4 % (рисунок 2). Электроэнергия в отчетном периоде имеет долю в 25,9 %, тепловая энергия - 24,0 % конечного потребления. Нефтепродукты в 2024 г. имеют долю в 10,3 % конечного потребления. Доля прочего твердого топлива, представленного в 2024 г. топливной древесиной (дровами) в конечном потреблении составила 0,3 %.

Структура конечного потребления по отраслям экономики и видам потребителей на территории МО «Город Отрадное» по итогам 2024 г. выглядит следующим образом (рисунок 3): промышленность (продукция обрабатывающих производств) - 27,4 %, промышленность (продукция прочих производств) - 10,8 %, строительство - 1,9 %, транспорт и связь - 5,1 %, сфера услуг - 3,4 %. Доля населения в конечном потреблении традиционно высока, что характерно для муниципальных образований, не имеющих крупных промышленных объектов. В 2024 году эта доля составила более половины - 51,3 % конечного потребления. Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды в 2024 г. составило менее 0,1 %.

Структура потребления электрической и тепловой энергии по отраслям экономики и видам потребителей на территории МО «Город Отрадное» по итогам 2024 г. представлена далее на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4. Структура потребления электроэнергии по отраслям экономики и видам потребителей на территории МО «Город Отрадное» по итогам 2024 г.

Рисунок 5. Структура потребления тепловой энергии по отраслям экономики и видам потребителей на территории МО «Город Отрадное» по итогам 2024 г.

Определение эффективности использования энергетических ресурсов на территории МО «Город Отрадное» в 2024 г.

Основные направления социально-экономического развития МО «Город Отрадное» определены в Прогнозе социально-экономического развития Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Прогноз определяет направления социально-экономического развития города Отрадное в среднесрочной перспективе, является ориентиром для формирования бюджета муниципального образования на 2025 год и на период до 2027 года, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных решений в области социально-экономической политики. Прогноз разработан по базовому варианту, который характеризует наиболее вероятный сценарий развития экономики города в условиях консервативного изменения внешних условий и с учетом принимаемых мер экономической политики, обеспечивающих рост экономики, восстановление занятости и доходов населения. Перспектива муниципальной энергетики города Отрадное заключена в развитии на основе энергосберегающих технологий получения и использования энергетических ресурсов.

Методики подготовки к формированию прогнозных ТЭБ

Методика определения объемов потребления ТЭР на территории города на прогнозный период до 2030 года

В ходе этой работы для целей составления однопродуктовых балансов и фактического ТЭБ, как уже отмечалось выше, был проведен сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, определены необходимые уровни агрегирования показателей по видам топлива и по видам производства продукции, работ и услуг. Проведен сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности и выявлены основные причины расхождений, способы взаимной увязки данных и произведен отбор данных.

Предварительная работа по сбору, уточнению и сопоставлению информации из различных форм статистической отчетности и отчетов по данным отраслевой статистики позволила сформировать однопродуктовые балансы основных энергетических ресурсов, входящих в матрицу баланса. К ним относятся: нефтепродукты и жидкое топливо, природный газ, прочие виды твердого топлива, а также электроэнергия и тепловая энергия. При этом учитывалась необходимость максимального уменьшения статистических расхождений, насколько это вообще возможно при нынешнем состоянии систем сбора и обработки данных в отечественной энергетической статистике.

После сбора необходимых источников информации было произведено определение расхода энергии на производство промышленной продукции, а также выполнено необходимое агрегирование требуемых показателей форм по видам топливно-энергетических ресурсов. Далее проводился сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности и других источников информации, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных, а затем отбор данных, подлежащих включению в баланс.

Затем на основе данных о текущих и прогнозных ценах на энергетические ресурсы в Ленинградской области, а также на основе прогнозных данных социально-экономического развития Отрадненского городского поселения и Кировского района с использованием математических методов моделирования в экономике были сформированы прогнозные значения объемов потребления всех видов топлива для указанного периода прогнозирования с 2024 по 2026 годы с оценкой до 2030 года.

Принципы анализа исходных данных и расчетов прогнозной потребности в природном газе

Перспективная потребность населения в природном газе была сформирована в соответствии с методикой, приведенной ниже.

Использование газа населением предусматривается на следующие нужды:

- хозяйственно-бытовые нужды (приготовление пищи и горячей воды);

- отопление и вентиляцию жилых зданий.

Расчет перспективной потребности в природном газе выполнен исходя из Приказа Министерства Энергетики РФ № 308 от 2 апреля 2019 года «Об утверждении Методики расчета показателей газификации», в соответствии с которым для населенных пунктов приняты следующие укрупненные показатели потребления газа:

11,01 куб. м/чел в месяц - усредненная норма расхода газа на пищеприготовление в расчете на одного человека;

16,57 куб. м/чел в месяц - усредненная норма расхода газа на горячее водоснабжение в расчете на одного человека.

Согласно указанным выше нормам расхода газа, годовое потребление природного газа на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения в газифицируемых домах составит 330,96 м3/чел в год. Годовые и расчетные часовые расходы теплоты и газа на нужды отопления, вентиляции ГВС определяются в соответствии с указаниями СП 124.13330.201, СП 30.13330.2020, СП 60.13330.2020.

Для расчета годового расхода газа на отопление и вентиляцию жилого фонда необходимо определить количество тепловой энергии для отопления и вентиляции зданий на планируемый период. Количество тепловой энергии для отопления и вентиляции зданий, Гкал/год, определяется в соответствии с Методическими указаниями, по формуле:

Qгодтеп=24*tвн-tср.отопtвн-tрасч*Qчастеп*n,

где tвн - усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, °С (принимается по ГОСТ 30494);

tср.отоп - среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период, °С (принимается по СП 131.13330.2020);

tрасч - расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления в конкретной местности, °С (принимается по СП 131.13330.2020 [30]);

Qчастеп - расчетное значение часовой тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, Гкал/ч,

n - продолжительность функционирования систем отопления в планируемый период, сут. (принимается по СП 131.13330.2020).

Климатические параметры холодного периода года, используемые для расчета перспективного газопотребления в Ленинградской области, приняты в соответствии с СП 131.13330.2020.

Годовой расход природного газа на отопление и вентиляцию жилого фонда, в тыс. куб. м/год, определяется по формуле:

Qгод.газотопл.ж.=Qгодтепη*Qнгаза*106,

где Qгодтеп - количество тепловой энергии для отопления и вентиляции зданий, тыс. Гкал/год;

𝜂 - КПД отопительного оборудования (принимается равным 0,9);

Qгодтеп - низшая теплота сгорания газа, ккал/м3 (принимается равной 8000 ккал/куб. м).

Максимальный часовой тепловой поток на отопление и вентиляцию жилых зданий в Гкал/ч, определяется по формуле:

Qmaxчасотоп.ж.= q0,отоп*s106 ,

где q0,отоп - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилого фонда, ккал/(ч·кв.м), принят в соответствии с СП 124.13330.2012 [31];

S - общая площадь отапливаемых зданий, кв. м. Отапливаемая площадь типового домовладения принята на уровне 200 кв. м/ед.

Расчеты цены межтопливной конкуренции природного газа

Для субъектов Российской Федерации, в границах территории которых расположены производственные и иные объекты Единой системы газоснабжения (далее - ЕСГ) и (или) региональных систем газоснабжения, прогноз потребления газа формируется исходя из оптовой цены на природный газ, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175, 2021, N 38, ст. 6643) (далее - Основные положения), используемой в качестве предельного максимального уровня для соответствующего субъекта Российской Федерации, оптовых цен на газ, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15 Основных положений (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175, 2018, N 51, ст. 7991).

Расчеты межтопливной конкуренции ТЭР, используемых в Ленинградской области, с природным газом, которые были использованы при подготовке прогнозных значений потребления природного газа, выполнялись с использованием информации о розничных ценах на природный газ, реализуемый на территории Ленинградской области населению, установленные на 2024 год (таблица 8).

Таблица 8 - Розничные цены на природный газ, реализуемый на территории Ленинградской области населению, установленные на 2024 год

| № п/п | Наименование использования газа | Розничные цены на природный газ, руб. за тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8398,53 |
| 2. | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8398,53 |
| 3. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8398,53 |
| 4. | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 8304,38 |
| 5. | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 8304,38 |

Примечание - Источник: Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 июня 2024 года № 47-п.

Особенности расчетов замещения ТЭР с учетом межтопливной конкуренции в газифицированных субъектах РФ

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года отмечает, что в условиях существующего ресурсно-сырьевого и технологического уклада мировой энергетики Российская Федерация занимает уникальное место, являясь одновременно крупным производителем, потребителем и экспортером различных углеродных энергетических ресурсов, а также одним из мировых лидеров в атомной энергетике и гидроэнергетике.

Под межтопливной конкуренцией понимается расчет экономической эффективности использования одного вида энергоресурса перед другим. При расчетах межтопливной конкуренции, помимо данных о потоках энергетических ресурсов в натуральном выражении или в универсальных единицах условного топлива, должны использоваться также и данные о ценах и условиях поставок энергоресурсов. В этой связи представляется весьма перспективным переход к комплексной модели топливно-энергетического баланса в стоимостном выражении, которая позволит в такой же понятной балансовой форме отображать финансово-экономические особенности производства, преобразования и потребления энергоресурсов.

На начальных этапах внедрения подобных методов расчетов данный подход может оказаться наиболее эффективным на уровне муниципальных образований. Относительно небольшие масштабы территории, более понятные взаимосвязи хозяйствующих субъектов и относительно более легкие и доступные способы получения информации о движении энергоресурсов в том числе из альтернативных источников, позволяют реально оценить возможности замены одного вида ТЭР на другой с точки зрения экономической целесообразности.

Основной интерес представляют долгосрочные оценки межтопливной конкуренции, влияющие на выбор потребителей в рамках принимаемых ими инвестиционных решений, например, выбор типа оборудования для будущей электростанции или котельной, при том, что такие решения принимаются в горизонте планирования порядка 30 лет, соответствующего типовому сроку эксплуатации энергетического оборудования. При этом потребители должны сопоставить затраты по различным технологиям, имея в виду прогноз цен на конкурирующие виды энергоресурсов, стоимость оборудования, операционные затраты, а также возможные риски, связанные с резкими изменениями цен и условий поставок.

Описание методики расчета цены межтопливной конкуренции содержится в Приказе Минэнерго № 1169, который был принят в октябре 2021 г. Однако, данная методика нацелена на ускоренную газификацию тех регионов Российской Федерации, где процент газифицированных населенных пунктов низок, и в первую очередь - на негазифицированные регионы страны.

Расчеты межтопливной конкуренции актуальны только в больших инфраструктурных проектах по газификации малогазифицированных или негазифицированных регионов, поскольку эта методика нацелена на выявление реальной экономической возможности масштабной газификации региона.

Реальный расчет межтопливной конкуренции допустим и обоснован только на старте реализации больших инфраструктурных проектов по масштабной газификации негазифицированного региона. В этой связи необходимо отметить, что Ленинградская область в настоящее время является регионом с высоким уровнем газификации. При этом на уровне города Отрадное продолжается реализация программ догазификации и социальной газификации.

Прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на период до 2030 года

Принципы формирования прогнозного ТЭБ

В настоящее время наиболее эффективным методом исследования показателей экономики будущего является сценарное проектирование, которое включает в себя математическое моделирование, позволяющее определить количественные характеристики динамики развития энергетической отрасли. С другой стороны, важно отметить, что математическое моделирование чисто технологически не предназначено для отработки резких изменений тенденций и векторов развития, являющихся результатом непредсказуемых и катастрофических вариантов развития событий. Кроме того, такой традиционный математический подход к экономике зачастую совершенно игнорирует решения в области политики, а также возможные изменения в системе приоритетов и ценностей и фактически просто выполняет экстраполяцию отмеченных, наблюдающихся тенденций без какого-либо учета возможностей их изменения.

В качестве одного из продуктивных вариантов построения прогнозных энергетических балансов может быть предложен подход, который учитывает вышеизложенные недостатки чистого математического моделирования и включает в себя следующие аспекты:

-	идентификация основных наблюдаемых трендов и факторов развития энергетической отрасли;

-	определение возможных изменений имеющихся трендов в ближайшей перспективе;

-	выделение среди полученного множества трендов тех, которые можно с высокой вероятностью отнести к инвариантным;

-	фиксация основных неопределенностей развития энергетической отрасли и построение на их основе ветвей сценариев и прогнозов;

-	выявление основных субъектов экономического развития, их возможных действий и перспектив их положения на рынке и в политической жизни;

-	разработка балансовых таблиц с учетом возможной положительной и отрицательной динамики развития событий по каждому из видов энергетических ресурсов.

В сложившейся практике работы по формированию прогнозных энергетических балансов преследуют две различные цели. С одной стороны, это непосредственно исследования экономических тенденций развития энергетики, с другой - выработка рекомендаций по принятию управленческих решений, имеющих своей целью осуществление наиболее эффективных с точки зрения экономики и политики сценариев развития энергетики. Необходимо отметить, что вторая цель является определяющей. Сами прогнозные балансы можно в силу предложенной классификации также разделить на два вида: чисто исследовательские, в которых представлены результаты развития наблюдаемых трендов, и законодательные или нормативные, в которых описаны способы достижения поставленных целевых значений показателей.

При разработке стратегий формирования прогнозных топливно-энергетических балансов развития представляется разумным рассмотрение топливно-энергетического комплекса страны и его различных систем одновременно по двум направлениям. С одной стороны, ТЭК России представляет собой самостоятельную единую, целостную и структурированную систему. С другой стороны, его можно рассматривать как особую подсистему, которая тесно интегрирована с национальной экономикой и всеми другими ее системами. Целостный комплексный подход к прогнозированию должен подразумевать учет существующих связей между экономическими подсистемами, для чего необходима разработка и внедрение новых интегральных статистических показателей общеэкономической эффективности ТЭК страны.

Поскольку в матрице единого ТЭБ используется отображение данных о потоках разнородных энергетических ресурсов в универсальных единицах измерения, реальное количественное представление о тенденциях и направлениях развития ТЭК как единой системы в большинстве случаев можно получить только при анализе показателей топливно-энергетического баланса.

Имеющиеся в распоряжении исследователей проекта данные по производству и потреблению топливно-энергетических ресурсов и особенности экономической ситуации не позволяют построить научно-обоснованный реальный баланс топливно-энергетического комплекса на большой период времени. Сложившаяся на сегодняшний момент экономическая ситуация позволяет научно обосновать только вероятностный ТЭБ города Отрадное на период до 2030 года, и этот прогноз будет требовать последовательной корректировки по истечению каждого периода.

Однопродуктовые прогнозные ТЭБ МО «Город Отрадное»

Далее в таблицах 9 - 13 приведены прогнозные однопродуктовые балансы энергетических ресурсов, используемых в хозяйственном обороте МО «Город Отрадное», составленные на период до 2025-2027 годов с оценкой до 2030 года. При составлении прогнозного баланса природного газа были использованы расчеты и технические данные прогноза потребления природного газа по рекомендуемому образцу, приведенному в Приложении № 11 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Непосредственно прогнозный баланс природного газа для унификации с другими видами ТЭР и легкости чтения выполнен в виде сводной формы однопродуктового ТЭБ на основе рекомендуемого образца, приведенного в Приложении № 2 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Таблица 9 - Прогнозный однопродуктовый баланс нефтепродуктов МО «Город Отрадное» до 2030 года

| Строка баланса | Индекс строки | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год | Оценка на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | 5 936,8 | 5 907,8 | 5 942,0 | 6 020,9 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | 12,0 | 12,0 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 5 948,8 | 5 919,8 | 5 942,0 | 6 020,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | -48,0 | - | - | - |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | -48,0 | - | - | - |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 5 900,8 | 5 919,8 | 5 942,0 | 6 020,9 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | 1 264,6 | 1 267,0 | 1 272,8 | 1 284,0 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - | - | - |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 1 264,6 | 1 267,0 | 1 272,8 | 1 284,0 |
| Строительство | 15 | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | 2 846,9 | 2 857,1 | 2 867,4 | 2 903,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | 2 846,9 | 2 857,1 | 2 867,4 | 2 903,0 |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | - |
| Население | 18 | 1 785,0 | 1 791,4 | 1 797,8 | 1 830,0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |

Примечание - Источник: Расчеты на основе фактического ТЭБ за 2024 год и прогнозных аналитических документов

Таблица 10 - Прогнозный однопродуктовый баланс природного газа МО «Город Отрадное» до 2030 года

| Строка баланса | Индекс строки | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год | Оценка на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | 39 350,7 | 39 408,3 | 39 447,3 | 39 544,9 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 39 350,7 | 39 408,3 | 39 447,3 | 39 544,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | -16 923,2 | -16 979,6 | -17 014,3 | -17 107,4 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | -16 923,2 | -16 979,6 | -17 014,3 | -17 107,4 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 22 427,5 | 22 428,7 | 22 433,0 | 22 437,5 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | 10 400,4 | 10 400,8 | 10 401,9 | 10 402,8 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | 9 144,8 | 9 144,9 | 9 145,6 | 9 145,6 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 1 255,6 | 1 255,9 | 1 256,3 | 1 257,2 |
| Строительство | 15 | 1 018,0 | 1 018,2 | 1 018,5 | 1 018,7 |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Население | 18 | 11 005,2 | 11 005,8 | 11 008,6 | 11 012,0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | - | - |

Примечание - Источник: Расчеты на основе фактического ТЭБ за 2024 год и прогнозных аналитических документов

Таблица 11 - Прогнозный однопродуктовый баланс прочего твердого топлива МО «Город Отрадное» до 2030 года

| Строка баланса | Индекс строки | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год | Оценка на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | 146,4 | 148,0 | 144,3 | 121,6 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | 3,0 | -2,0 | -2,0 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 149,4 | 146,0 | 142,3 | 121,6 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | - | - |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | - | - | - | - |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 149,4 | 146,0 | 142,3 | 121,6 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | 30,0 | 29,2 | 28,7 | 26,0 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - | - | - |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 30,0 | 29,2 | 28,7 | 26,0 |
| Строительство | 15 | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 43,0 | 41,8 | 39,6 | 28,4 |
| Население | 18 | 75,2 | 73,9 | 73,0 | 66,2 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

Примечание - Источник: Расчеты на основе фактического ТЭБ за 2024 год и прогнозных аналитических документов

Таблица 12 - Прогнозный однопродуктовый баланс электроэнергии МО «Город Отрадное» до 2030 года

| Строка баланса | Индекс строки | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год | Оценка на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | 16 414,8 | 16 442,5 | 16 460,2 | 16 530,6 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 16 414,8 | 16 442,5 | 16 460,2 | 16 530,6 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | -147,4 | -147,9 | -148,2 | -149,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | -147,4 | -147,9 | -148,2 | -149,0 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - |
| Потери при передаче | 11 | -1 491,7 | -1 494,2 | -1 495,8 | -1 502,2 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 14 775,7 | 14 800,4 | 14 816,2 | 14 879,4 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | 9 698,9 | 9 703,2 | 9 716,3 | 9 746,4 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | 6 268,9 | 6 270,6 | 6 277,4 | 6 303,8 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 3 430,0 | 3 432,6 | 3 438,9 | 3 442,6 |
| Строительство | 15 | 62,8 | 62,8 | 63,4 | 64,6 |
| Транспорт и связь | 16 | 32,6 | 32,4 | 32,4 | 32,8 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | - | - |
| Прочий | 16.4 | 32,6 | 32,4 | 32,4 | 32,8 |
| Сфера услуг | 17 | 529,0 | 531,2 | 531,4 | 534,7 |
| Население | 18 | 4 452,4 | 4 470,8 | 4 472,7 | 4 500,9 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | - | - |

Примечание - Источник: Расчеты на основе фактического ТЭБ за 2024 год и прогнозных аналитических документов

Таблица 13 - Прогнозный однопродуктовый баланс тепловой энергии МО «Город Отрадное» до 2030 года

| Строка баланса | Индекс строки | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год | Оценка на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | 58,5 | 58,2 | 54,0 | 54,0 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 58,5 | 58,2 | 54,0 | 54,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 15 620,0 | 15 672,0 | 15 704,0 | 15 790,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | 15 620,0 | 15 672,0 | 15 704,0 | 15 790,0 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | -690,5 | -690,5 | -698,0 | -698,0 |
| Потери при передаче | 11 | -1 237,6 | -1 238,2 | -1 252,0 | -1 252,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 13 750,4 | 13 801,5 | 13 808,0 | 13 894,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | 291,1 | 292,2 | 293,5 | 294,3 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | 131,9 | 132,5 | 133,2 | 133,5 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 159,2 | 159,7 | 160,3 | 160,8 |
| Строительство | 15 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 |
| Транспорт и связь | 16 | 51,2 | 51,4 | 51,8 | 52,2 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | 32,0 | 32,1 | 32,3 | 32,5 |
| Прочий | 16.4 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,7 |
| Сфера услуг | 17 | 1 402,1 | 1 402,2 | 1 401,9 | 1 410,8 |
| Население | 18 | 11 979,0 | 12 028,6 | 12 033,6 | 12 109,4 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | - | - |

Примечание - Источник: Расчеты на основе фактического ТЭБ за 2024 год и прогнозных аналитических документов

Прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на период до 2030 года

Построенные в ходе выполнения работы прогнозные однопродуктовые балансы МО «Город Отрадное» на период до 2030 года позволили перейти к формированию системы прогнозных ТЭБ города на период до 2030 г. Полученные на этом этапе однопродуктовые балансы были собраны в единые прогнозные ТЭБ.

Балансовая модель характерна тем, что позволяет при использовании систем целевых показателей и ценовых сценариев выполнять формирование прогнозных топливно-энергетических балансов. Интеграция балансов производства и потребления отдельных энергоносителей позволяет учесть полноту взаимосвязей разных систем энергоснабжения и энергопотребления и в одной таблице отразить все важнейшие энергетические связи и пропорции отдельных энергоресурсов. Поскольку в модели баланса в явном виде отражены параметры эффективности использования энергии при производстве наиболее энергоемких продуктов и услуг и преобразовании энергоносителей, это позволяет учитывать эффекты изменения технологической политики на формирование ТЭБ и потребности в сжигании топлива, формируя прогнозные ожидания и тренды при помощи формирования различных прогнозных балансов, отвечающих различным сценарным условиям.

Прогнозные ТЭБ МО «Город Отрадное» на период с 2025 до 2027 года с оценкой до 2030 года представлены далее в таблицах 14 - 17. Сводный прогнозный ТЭБ на период с 2025 до 2027 года с оценкой до 2030 года представлен в таблице 18.

Таблица 14 - Прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на 2025 г. (т у.т.)

| Строка баланса | Индекс строки | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природ-ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электро-энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | - | - | 5 936,8 | 39 350,7 | 146,4 | - | - | 16 414,8 | 58,5 | 61 907,2 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | 12,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | 15,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - | 5 948,8 | 39 350,7 | 149,4 | - | - | 16 414,8 | 58,5 | 61 922,2 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | -48,0 | -16 923,2 | - | - | - | -147,4 | 15 620,0 | -1 498,6 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | - | - | -48,0 | -16 923,2 | - | - | - | -147,4 | 15 620,0 | -1 498,6 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -690,5 | -690,5 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | - | - | - | -1 491,7 | -1 237,6 | -2 729,3 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | - | - | 5 900,8 | 22 427,5 | 149,4 | - | - | 14 775,7 | 13 750,4 | 57 003,8 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - | 1 264,6 | 10 400,4 | 30,0 | - | - | 9 698,9 | 291,1 | 21 685,0 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - | - | 9 144,8 | - | - | - | 6 268,9 | 131,9 | 15 545,6 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | - | - | 1 264,6 | 1 255,6 | 30,0 | - | - | 3 430,0 | 159,2 | 6 139,4 |
| Строительство | 15 | - | - | - | 1 018,0 | - | - | - | 62,8 | 27,0 | 1 107,8 |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | 2 846,9 | - | - | - | - | 32,6 | 51,2 | 2 930,7 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | 2 846,9 | - | - | - | - | - | 32,0 | 2 878,9 |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 32,6 | 19,2 | 51,8 |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | 3,9 | 43,0 | - | - | 529,0 | 1 402,1 | 1 978,0 |
| Население | 18 | - | - | 1 785,0 | 11 005,2 | 75,2 | - | - | 4 452,4 | 11 979,0 | 29 296,8 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | 4,3 | - | 1,2 | - | - | - | - | 5,5 |

Примечание - Источник: Расчеты на основе прогнозных однопродуктовых балансов ТЭР.

Таблица 15 - Прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на 2026 г. (т у.т.)

| Строка баланса | Индекс строки | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природ-ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электро-энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | - | - | 5 907,8 | 39 408,3 | 148,0 | - | - | 16 442,5 | 58,2 | 61 964,8 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | 12,0 | - | -2,0 | - | - | - | - | 10,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - | 5 919,8 | 39 408,3 | 146,0 | - | - | 16 442,5 | 58,2 | 61 974,8 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | - | -16 979,6 | - | - | - | -147,9 | 15 672,0 | -1 455,5 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | - | - | - | -16 979,6 | - | - | - | -147,9 | 15 672,0 | -1 455,5 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -690,5 | -690,5 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | - | - | - | -1 494,2 | -1 238,2 | -2 732,4 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | - | - | 5 919,8 | 22 428,7 | 146,0 | - | - | 14 800,4 | 13 801,5 | 57 096,4 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - | 1 267,0 | 10 400,8 | 29,2 | - | - | 9 703,2 | 292,2 | 21 692,4 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - | - | 9 144,9 | - | - | - | 6 270,6 | 132,5 | 15 548,0 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | - | - | 1 267,0 | 1 255,9 | 29,2 | - | - | 3 432,6 | 159,7 | 6 144,4 |
| Строительство | 15 | - | - | - | 1 018,2 | - | - | - | 62,8 | 27,1 | 1 108,1 |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | 2 857,1 | - | - | - | - | 32,4 | 51,4 | 2 940,9 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | 2 857,1 | - | - | - | - | - | 32,1 | 2 889,2 |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 32,4 | 19,3 | 51,7 |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | 3,9 | 41,8 | - | - | 531,2 | 1 402,2 | 1 979,1 |
| Население | 18 | - | - | 1 791,4 | 11 005,8 | 73,9 | - | - | 4 470,8 | 12 028,6 | 29 370,5 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | 4,3 | - | 1,1 | - | - | - | - | 5,4 |

Примечание - Источник: Расчеты на основе прогнозных однопродуктовых балансов ТЭР.

Таблица 16 - Прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на 2027 г. (т у.т.)

| Строка баланса | Индекс строки | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природ-ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электро-энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | - | - | 5 942,0 | 39 447,3 | 144,3 | - | - | 16 460,2 | 54,0 | 62 047,8 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - | -2,0 | - | - | - | - | -2,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - | 5 942,0 | 39 447,3 | 142,3 | - | - | 16 460,2 | 54,0 | 62 045,8 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | - | -17 014,3 | - | - | - | -148,2 | 15 704,0 | -1 458,5 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | - | - | - | -17 014,3 | - | - | - | -148,2 | 15 704,0 | -1 458,5 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -698,0 | -698,0 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | - | - | - | -1 495,8 | -1 252,0 | -2 747,8 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | - | - | 5 942,0 | 22 433,0 | 142,3 | - | - | 14 816,2 | 13 808,0 | 57 141,5 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - | 1 272,8 | 10 401,9 | 28,7 | - | - | 9 716,3 | 293,5 | 21 713,2 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - | - | 9 145,6 | - | - | - | 6 277,4 | 133,2 | 15 556,2 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | - | - | 1 272,8 | 1 256,3 | 28,7 | - | - | 3 438,9 | 160,3 | 6 157,0 |
| Строительство | 15 | - | - | - | 1 018,5 | - | - | - | 63,4 | 27,2 | 1 109,1 |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | 2 867,4 | - | - | - | - | 32,4 | 51,8 | 2 951,6 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | 2 867,4 | - | - | - | - | - | 32,3 | 2 899,7 |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 32,4 | 19,5 | 51,9 |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | 4,0 | 39,6 | - | - | 531,4 | 1 401,9 | 1 976,9 |
| Население | 18 | - | - | 1 797,8 | 11 008,6 | 73,0 | - | - | 4 472,7 | 12 033,6 | 29 385,7 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | 4,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | 5,0 |

Примечание - Источник: Расчеты на основе прогнозных однопродуктовых балансов ТЭР.

Таблица 17 - Прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на 2030 г., оценка (т у.т.)

| Строка баланса | Индекс строки | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природ-ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электро-энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | - | - | 6 020,9 | 39 544,9 | 121,6 | - | - | 16 530,6 | 54,0 | 62 272,0 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - | 6 020,9 | 39 544,9 | 121,6 | - | - | 16 530,6 | 54,0 | 62 272,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | - | -17 107,4 | - | - | - | -149,0 | 15 790,0 | -1 466,4 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | - | - | - | -17 107,4 | - | - | - | -149,0 | 15 790,0 | -1 466,4 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -698,0 | -698,0 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | - | - | - | -1 502,2 | -1 252,0 | -2 754,2 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | - | - | 6 020,9 | 22 437,5 | 121,6 | - | - | 14 879,4 | 13 894,0 | 57 353,4 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - | 1 284,0 | 10 402,8 | 26,0 | - | - | 9 746,4 | 294,3 | 21 753,5 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | - | - | - | 9 145,6 | - | - | - | 6 303,8 | 133,5 | 15 582,9 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | - | - | 1 284,0 | 1 257,2 | 26,0 | - | - | 3 442,6 | 160,8 | 6 170,6 |
| Строительство | 15 | - | - | - | 1 018,7 | - | - | - | 64,6 | 27,3 | 1 110,6 |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | 2 903,0 | - | - | - | - | 32,8 | 52,2 | 2 988,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | 2 903,0 | - | - | - | - | - | 32,5 | 2 935,5 |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 32,8 | 19,7 | 52,5 |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | 4,0 | 28,4 | - | - | 534,7 | 1 410,8 | 1 977,9 |
| Население | 18 | - | - | 1 830,0 | 11 012,0 | 66,2 | - | - | 4 500,9 | 12 109,4 | 29 518,5 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | 3,9 | - | 1,0 | - | - | - | - | 4,9 |

Примечание - Источник: Расчеты на основе прогнозных однопродуктовых балансов ТЭР.

Таблица 18 - Сводный прогнозный ТЭБ МО «Город Отрадное» на период 2025 – 2027 годы с оценкой до 2030 года (т у.т.)

| Строка баланса | Индекс строки | Всего на 2024 год (прогноз) | Всего на 2025 год (прогноз) | Всего на 2026 год (прогноз) | Всего на 2030 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - |
| Ввоз | 2 | 61 907,2 | 61 964,8 | 62 047,8 | 62 272,0 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | 15,0 | 10,0 | -2,0 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 61 922,2 | 61 974,8 | 62 045,8 | 62 272,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | -1 498,6 | -1 455,5 | -1 458,5 | -1 466,4 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | -1 498,6 | -1 455,5 | -1 458,5 | -1 466,4 |
| Электрокотельные и теплоустановки | 8.3 | - | - | - | - |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | -690,5 | -690,5 | -698,0 | -698,0 |
| Потери при передаче | 11 | -2 729,3 | -2 732,4 | -2 747,8 | -2 754,2 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 57 003,8 | 57 096,4 | 57 141,5 | 57 353,4 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | 21 685,0 | 21 692,4 | 21 713,2 | 21 753,5 |
| Продукция обрабатывающих производств | 14.1 | 15 545,6 | 15 548,0 | 15 556,2 | 15 582,9 |
| Продукция прочих производств | 14.2 | 6 139,4 | 6 144,4 | 6 157,0 | 6 170,6 |
| Строительство | 15 | 1 107,8 | 1 108,1 | 1 109,1 | 1 110,6 |
| Транспорт и связь | 16 | 2 930,7 | 2 940,9 | 2 951,6 | 2 988,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | 2 878,9 | 2 889,2 | 2 899,7 | 2 935,5 |
| Прочий | 16.4 | 51,8 | 51,7 | 51,9 | 52,5 |
| Сфера услуг | 17 | 1 978,0 | 1 979,1 | 1 976,9 | 1 977,9 |
| Население | 18 | 29 296,8 | 29 370,5 | 29 385,7 | 29 518,5 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | 4,9 |

Примечание - Источник: Прогнозные ТЭБ на период 2024 – 2026 годы с оценкой до 2030 года

Структура прогнозных ТЭБ

Прогнозный ТЭБ сформирован в результате интеграции в одну таблицу однопродуктовых балансов электрической и тепловой энергии, природного газа, жидкого топлива, а также прочих видов твердого топлива. Прогнозный ТЭБ дает возможность представить всю картину взаимодействия ТЭК города в одной таблице, интегрирующей балансы производства и потребления отдельных видов топлива и энергии.

Анализ структуры ТЭБ, а также изменений их структуры в течение нескольких лет позволяет:

-	учесть взаимосвязи различных систем энергоснабжения и энергопотребления, оценить меру их взаимной дополняемости и заменяемости и тем самым повысить надежность прогнозирования параметров энергопотребления в отраслях и секторах экономики (с учетом наличия конкуренции различных секторов экономики за энергетические ресурсы);

-	в одной интегральной таблице отразить все важнейшие энергетические связи и пропорции: роль отдельных энергоресурсов в энергетическом балансе, роль отдельных секторов в потреблении отдельных энергоресурсов;

-	создать информационную основу для формирования модели прогноза энергетической ситуации в городе или регионе в целом, с помощью которой можно оценить реальную отдачу от использования различных мер повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии как для повышения энергетической безопасности региона, так и для решения проблем устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта.

Прогнозные показатели развития ТЭК города Отрадное к 2030 году

По результатам проведенных исследований, расчетов показателей и оценок были получены нижеследующие прогнозные значения показателей ТЭК МО «Город Отрадное».

К 2030 году по городу Отрадное:

-	потребление природного газа по сравнению с 2024 г. возрастет на 277‚0 тыс. куб. м или на 319,7 т.у.т. (увеличение составит 0,8 %);

-	потребление нефтепродуктов возрастет на 26,4 т.у.т (увеличение составит 0,4 %);

-	потребление прочего твердого топлива (дров) уменьшится на 29,4 т у.т. (уменьшение составит 19,5 %);

-	потребление электроэнергии возрастет на 1,23 млн. кВт*ч или на 150,9 т.у.т. (увеличение составит 0,9 %);

-	потребление тепловой энергии возрастет на 1,97 тыс. Гкал или на 281,1 т.у.т. (увеличение составит 1,8 %).

Формирование отчетных и прогнозных топливно-энергетических балансов последующих периодов предполагает их периодическую корректировку по мере возникновения новых обоснованных показателей социально-экономического развития города.

Заключение

Применение модели топливно-энергетического баланса представляет собой надежную основу для разработки и тестирования комплексных долгосрочных программ развития топливно-энергетического-комплекса. Единый топливно-энергетический баланс позволяет получить более детальную по сравнению с традиционными форматами энергетической статистики структуру потребления энергии по видам экономической деятельности предприятий и организаций, видам продукции, работ и услуг, а также по различным видам топлива и энергии.

Городское поселение Отрадное - важный в экономическом значении город Ленинградской области. В городе успешно реализуются планы и программы экономического и социального развития, совершенствования топливно-энергетического комплекса, что создает надежную основу для дальнейшего поступательного экономического развития.

В данной работе предпринята научная попытка построения прогноза топливно-энергетического баланса МО «Город Отрадное» на основе однопродуктовых балансов. Разработка прогнозного баланса учитывала цены и перспективные показатели производства и потребления энергетических ресурсов МО «Город Отрадное», опирающиеся на существующие экономические тенденции и характеризующие их показатели, параметры, приведенные в актуализированных в 2025 году схемах теплоснабжения города, а также действующие программы и прогнозы экономического и социального развития МО «Город Отрадное».

Надежным подспорьем в решении сложных задач обеспечения положительной тенденции к снижению энергоемкости и повышению эффективности управления ТЭК города Отрадное может стать комплексная система мониторинга индикаторов энергосбережения и повышения энергоэффективности на основе топливно-энергетических балансов. Формирование отчетных и прогнозных топливно-энергетических балансов последующих периодов предполагает их периодическую корректировку по мере возникновения новых обоснованных показателей социально-экономического развития МО «Город Отрадное».

- Список литературы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Принят Государственной Думой 9 июля 2010 г.;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- ГОСТ Р 56333-2015 Газы горючие природные. Стандартные условия измерения и вычисления физико-химических свойств.

- Федеральный закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

- Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации (утверждена Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 30.11.2009 № 57).

- Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321).

- Приказ Минэнерго России от 02.03.2020 № 144 «О вводе в эксплуатацию первого этапа второй очереди государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса».

- Приказ Минэнерго России от 31.03.2020 № 259 «О вводе в эксплуатацию второго этапа второй очереди государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса».

- Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года (утверждена Приказом Минэнерго России от 06.06.2011 № 213).

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р).

- Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823).

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 30.09.2021) [Электронный ресурс] / Минэкономразвития России - URL: https://economy.gov.ru/material/file/d7f5f5dea44bda4c30d42aac04cc1fca/prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2022-2024.pdf.

- Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.06.2020 № 1582-р).

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс] / Минэкономразвития России - URL:http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc201303 25_06

- Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р).

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28.11.2018) [Электронный ресурс] / Минэкономразвития России - URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113.

- Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации. Утверждена Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 30.11.2009 № 57.

- Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 20.12.2004 N 166-ФЗ. Принят Государственной Думой 21 ноября 2004 года.

- Проект Схемы и программы перспективного развития ЭЭС России на 2025-2030 годы. Общественное обсуждение до 30.09.2024.

- Региональная Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы. Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 20 августа 2024 года № 574.

- Прогноз социально-экономического развития Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025 год. Утвержден постановлением Администрации Отрадненского городского поселения от 1 ноября 2024 года № 590.

- Приложения